Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR)

1. Część ogólna:

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

- Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego w kompleksie sportowym „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Stężycy wraz z  budową sprawnościowego placu zabaw.

- Wymiana nawierzchni syntetycznej nawierzchni boiska piłkarskiego w kompleksie sportowym „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Kamienicy Szlacheckiej.

b) Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wymiana nawierzchni boisk piłkarskich w Stężycy i Kamienicy Szlacheckiej  z nawierzchni z trawy syntetycznej na boiskach piłkarskich o wymiarach: boisko w Stężycy: 33m x 63m (pole do gry 27m x 57m), boisko w kamienicy Szlacheckiej: 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m).

- W kompleksie sportowym "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Stężycy  uzupełnienie kompleksu poprzez budowę sprawnościowego placu zabaw: wybudowanie z dwóch zestawów - jeden  sportowo-sprawnościowy,  o wymiarach 7,74m x 7,3m x 1,26m oraz drugi sprawnościowy o wymiarach 7m x 5,3m x 2,11m.

Zakres robót:

- wymiana nawierzchni syntetycznej na boiskach

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- fundamenty

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod zestawy sportowo-sprawnościowe w granicach powierzchni całego placu zabaw

- rozbiórka i ponowny montaż bramek - 2 szt. na każdym Orliku (z zachowaniem tulej, do ponownego montażu bramek)

- dostawa i montaż dwóch zestawów sportowo-sprawnościowych

- ustawienie 2 szt. tablic informacyjnych – w zał. wzór

- rozbiórka istniejących urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw w Stężycy wraz z fundamentami – po stronie Zamawiającego

- Informacje o terenie budowy:

- organizacja robót budowlanych:

Zamawiający, w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, a w szczególności:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru organizację ruchu, zapewniającą bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót, wygody społecznej i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

- zabezpieczenia interesów osób trzecich:

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy, tj. rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji.

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

- ochrona środowiska:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy w należytym porządku oraz podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. Wykonawca będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.

- warunki bezpieczeństwa pracy:

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia używane do robót od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru ostatecznego.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

Wykonawca zorganizuje zaplecze na własny koszt i własnymi siłami, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru. Lokalizację zaplecza oraz korzystanie z mediów Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru przed rozpoczęciem robót.

- Nazwy i kody dla robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

45112723-9    roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45233200-1    roboty w zakresie różnych nawierzchni

37535200-9    wyposażenie placów zabaw

e) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

Ilekroć w STWiOR jest mowa o :

- robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyroby, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie;

- wyrobie budowlanym – należy prze to rozumieć wyrów w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową;

- kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę;

- odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;

- poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie pisemnej bądź ustnej dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy;

- przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robot według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych;

- urządzenie placów zabaw – należy przez to rozumieć kompletne urządzenie z elementami fundamentowymi i montażowymi, spełniające wszelkie wymogi bezpieczeństwa, norm i dopuszczeń do użytkowania;

- fundamencie prefabrykowanym – element betonowy z obsadzonymi kotwami do mocowania podstaw urządzenia.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wykonania robót budowlanych:

2.1 Wymiana nawierzchni syntetycznej boiska piłkarskiego w kompleksie sportowym „Moje Boisko ORLIK 2012” w Stężycy oraz w Kamienicy Szlacheckiej. Powierzchnia istniejącej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej do remontu o wymiarach: boisko w Stężycy: 33m x 63m (pole do gry 27m x 57m), boisko w kamienicy Szlacheckiej: 30m x 62m (pole do gry 26m x 56m).

- Zdjęcie istniejącej syntetycznej trawy, wyciagnięcie wypełnienia z granulatu gumowego ze złożeniem go w worki typu big-bag a następnie  przewiezienie w miejsce składowania w odległości do 15 km.

- Należy zweryfikować, czy istniejąca podbudowa wymaga wymiany i jeśli to konieczne, wykonać uzupełnienie i zagęszczenie istniejącego podłoża  do odpowiednich  spadków z warstwy klinującej z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm, gr. 5 cm. Wykonawca jest zobowiązany zrobić odkrywki. Dla zachowania porównywalności ofert należy przyjąć powierzchnię do uzupełnienia: dla Orlika w Kamienicy Szlacheckiej o powierzchni 372,0 m2, dla Orlika w Stężycy o powierzchni 415,80 m2. Podłoże, na którym ma być układana wykładzina z trawy syntetycznej powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta. Powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne wyprofilowanie. Płyta boiska powinna być wyprofilowana w odpowiednie spadki. Odchyłki mierzone na łacie 2 m nie powinny przekraczać ±2 mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

- Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej koloru zielonego:

Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektów sportowych. Trawa syntetyczna, w której przestrzeń pomiędzy włóknami wypełnia piasek kwarcowy i granulat gumowy, co pozwala na osiąganie wysokiego poziomu amortyzacji wstrząsów, eliminuje ryzyko wystąpienia szkodliwych związków w nawierzchni i jednocześnie (dzięki zastosowaniu odpowiedniej ilości wypełnienia) zapewniają odpowiednią twardość i stabilność podłoża.

Zamawiający wymaga parametrów technicznych nawierzchni nie gorszych niż:

• włókno monofilowe o przekroju poprzecznym tożsamym z przekrojem włókna trawy naturalnej (tj. w kształcie litery „S”, „C”, „V” lub kształt diamentu),

• włókna wzmocnione na całej długości wtopionymi rdzeniami stabilizującymi,

• ciężar włókna: min. 12.000 Dtex,

• wysokość włókna: min. 63 mm

, • ilość pęczków: 8.000 / m2 +/- 3%,

• kolorystyka: dwa odcienie zieleni w każdym pęczku trawy - jasnozielony i oliwkowy.

• grubość włókna mierzona w jego środkowej części – min. 240 mikronów,

• toczenie się piłki (testy wg wytycznych FIFA, tzw. „ball roll”): maksimum 8,0 m, różnica w stanie suchym i mokrym nie większa niż 0,2 m,

• stabilność pochłanianie energii w różnych warunkach (testy wg wytycznych FIFA, tzw. „shock absorbtion”) – różnice pomiędzy wynikami testów wykonywanymi w stanie suchym, mokrym, w temp. -5 oC i +40oC oraz po wykonaniu 20200 cykli: nie różniące się od siebie więcej niż o 2 punkty %, • wytrzymałość na wyrywanie pęczków włókien trawy (na sucho): min. 54 N wytrzymałość łączeń trawy (na sucho i mokro): min. 1.500 N/100 mm,

• przepuszczalność wody przez trawę syntetyczną: min. 2.500 mm / godz.,

• przepuszczalność wody przez nawierzchnię z wypełnieniem: min. 1.650 mm / godz.,

• ciężar całkowity nawierzchni: 2.700 gr / m2 +/- 3%,

• ilość materiałów wypełniających (piasek kwarcowy i kriogeniczny granulat gumowy): min. 40 kg / m2 , kolor zielony lub czarny,

• wykładzinę należy zasypać suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz kriogenicznym granulatem gumowym w ilości i rodzaju zgodnymi z zaleceniem producenta oraz z systemem, który otrzymał Certyfikat FIFA 2 Star • warstwa podkładowa pokryta lateksem w miejscach zakotwiczenia włókien, grubość 2mm, kolor czarno-szary, szorstka faktura, bez otworów perforacyjnych,

• 1 rodzaj linii, linie stałe wklejane w kolorze białym,

• nawierzchnia powinna posiadć badania na zgodność z wymogami FIFA, Atest Higieniczny PZH, a obiekty z zainstalowaną w/w nawierzchnią otrzymały Certyfikaty FIFA 2 STAR.

2.2. Montaż sprawnościowego placu zabaw: wykonanie dwóch zestawów - jeden  sportowo-sprawnościowy,  o wymiarach 7,74m x 7,3m x 1,26m oraz drugi sprawnościowy o wymiarach 7m x 5,3m x 2,11m.

a) Roboty ziemne:

Wykopy pod fundamenty należy wykonać o ścianach pionowych lub ze skarpami ręcznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02, PB-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopów powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomić niezwłocznie Zamawiającego i właściciela urządzeń. Wykopy chronić przez zawilgoceniem, zasyp wykopów wykonać warstwami z równoczesnym zagęszczeniem gruntu.

b) Fundamenty:

Fundamenty prefabrykowane posadawiać zgodnie z instrukcją producenta urządzeń. Elementy obetonowywane w gruncie zalać betonem C12/15 (B-15). Urządzenia mocować nie wcześniej niż po osiągnięciu 80% wytrzymałości betonu. W przypadku wcześniejszego montażu urządzeń zabezpieczyć (unieruchomić) przed używaniem do czasu osiągnięcia przez beton żądanej wytrzymałości.

c) Nawierzchnia stref bezpieczeństwa:

Dla każdego zestawu zabawowego wyznaczone są strefy bezpiecznego użytkowania urządzenia, składające się z przestrzeni zajętej przez samo urządzenie oraz przestrzeni niezbędnej do jego funkcjonowania. Powierzchnię pod urządzeniami zabawowymi należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 1177. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spad ~1,0%.

Parametry nawierzchni: Wierzchnią warstwę placu zabaw stanowi warstwa piasku lub żwiru o grubości minimum 30 cm, w zależności od wymaganego certyfikatu bezpieczeństwa upadku, określonego w karcie technicznej urządzenia instalowanego na placu zabaw.

Warstwy podłoża:

- żwir lub piasek spełniający normę PN-EN 1177, grubość warstwy 30 cm

- kruszywo łamane o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm

- zagęszczony grunt rodzimy

Grubość warstw podana jest po zagęszczeniu.

Wymagane dokumenty, które posiada nawierzchnia (należy załączyć do wniosku materiałowego)  to:

- certyfikat zgodności oferowanego systemu nawierzchni z normą EN 1177,

- atest PZH dla oferowanej trawy,

- deklaracja zgodności z normą EN 15330-1,

- autoryzacja producenta nawierzchni z trawy syntetycznej wydana na to zadanie z potwierdzeniem gwarancji,

- próbka 10x20 oferowanej sztucznej trawy,

- deklaracja zgodności dla kruszyw,

- kartę techniczną,

Powierzchnie stref bezpieczeństwa:

- zestaw sportowo-sprawnościowy nr 1: 11,0  m x 11,0 m

- zestaw sportowo-sprawnościowy nr 2: 10,0 m x8,50 m

Całkowita powierzchnia bezpieczna w obrysie placu zabaw wynosi: 590,0 m2

d) Urządzenia sportowo-sprawnościowe:

- Zestaw sportowo-sprawnościowy nr 1:

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urządzenia (m): 7,74x7,3x1,26

Wysokość urządzenia: 1,26 m

Wysokość swobodnego upadku:  0,87 m

MATERIAŁY:

Słupy nośne o przekroju kwadratowym 9x9 cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew. Podesty z powierzchnią antypoślizgową. Liny polipropylenowe 16-18mm z rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV. Wszystkie łączniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Posadowienie zestawu 60 cm poniżej poziomu gruntu . Fundamentowanie zgodnie z instrukcją montażu.

Elementy składowe zestawu:

- podest trójkątny: 5 szt.

- podest kwadratowy: 1 szt.

- przejścia przeszkodowe: 3 szt.

- przejście przeszkodowe z 6 szt. opon: 1 kpl.

- podest przeszkodowy z lin: 2 szt.

- przejścia wspinaczkowe z lin: 2 szt.

- ruchome drewniane schody: 1 szt.

- Zestaw sportowo-sprawnościowy nr 2:

DANE TECHNICZNE:

Wymiary urządzenia (m): 7x5,3x2,11

Wysokość urządzenia: 2,11 m

Wysokość swobodnego upadku: 1,90 m

MATERIAŁY:

Słupy nośne o przekroju kwadratowym 9x9 cm z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew. Podesty z powierzchnią antypoślizgową. Liny polipropylenowe ze rdzeniem stalowym odporne na wandalizm i UV.  Wszystkie łączniki i okucia lin odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Urządzenie posadowione 60 cm poniżej poziomu gruntu. Montaż zgodnie z instrukcją.

Elementy składowe zestawu:

- podest :10 szt.

- tunel strażacki: 2 szt.

- siatka wspinaczkowa: 4 szt.

- drabinka: 2 szt.

- przejścia przeszkodowe: 4 szt.

- okrągłe podesty: 5 szt.

2.3 Tablice informacyjne
Wzór tablicy informacyjnej
Tablice należy wykonywać zgodnie ze wzorem 
Treść umieszczana na tablicy informacyjnej
Uwzględniając art. 38 ust. 4 ustawy o RFRD tablica powinna zawierać informacje dotyczące:

- nazwy Funduszu, tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,

- nazwy zadania objętego dofinansowaniem, tj. nazwę wskazaną w umowie o dofinansowanie,

- wynikającą z listy zadań rekomendowanych do dofinansowania,

- kwoty udzielonego dofinansowania ze środków Funduszu.
Rozmiar tablic informacyjnych
Tablica informacyjna w przypadku zadań dofinansowanych z Funduszu powinna mieć wymiar 180 × 120 cm.
Okres eksponowania tablic informacyjnych w miejscu realizacji zadania
Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez 5 lat od dnia oddania zadania do użytkowania lub zakończenia zadania, rozumianego jako datę zakończenia finansowego i rzeczowego realizacji zadania, w zależności od tego która z powyższych czynności nastąpi później.
Aktualizacja treści tablic informacyjnych
Za każdym razem gdy informacje dotyczące wartości dofinansowania oraz całkowitej wartości zadania ulegną zmianie, tablicę informacyjną należy niezwłocznie wymienić, tak aby wartości na niej przedstawione zachowywały aktualność.

- Wymagania ogólne:

a) Atesty i certyfikaty:

Wszystkie materiały i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami. Możliwości poświadczenia zgodności zgodnie z normą: deklaracje zgodności, które wystawia producent, świadectwo zgodności lub certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę certyfikującą.

Wszystkie urządzenia montowane na placu zabaw muszą być oznaczone trwale poprzez: nazwę i adres producenta, numer seryjny, katalogowy lub nazwę, rok produkcji, numer normy z datą jej wydania.

- Materiały i urządzenia  nie odpowiadające wymaganiom jakościowym:

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy na własny koszt. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały lub urządzenia Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

- Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń :

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia do czasu, gdy będą potrzebne do robót – były zabezpieczone przez zanieczyszczeniami, aby zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

b) Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością:

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być sprawny i bezpieczny. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

c) Wymagania dotyczące środków transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń zabawowych. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w sposób ciągły, tj. bez zbędnych przestojów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

d) Opis działań związanych z kontrolą, badaniami, odbiorem wyrobów i robót budowlanych:

1.Zasady kontroli jakości robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.

2. Certyfikaty i deklaracje :

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby, materiały i urządzenia, które :

a/ posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, który wykazuje, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów

b/ posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną (w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.”a” i które spełniają wymogi STWiOR),

Jakiekolwiek materiały i wyroby, które nie spełniają powyższych wymagań będą odrzucone.

3. Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych:

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno-projektowej w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych. W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza następującymi przypadkami:

- gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników.

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

e) Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

1. Roboty będą podlegać następującym odbiorom :

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- końcowemu.

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

2. Odbiór robot zanikających i podlegających zakryciu podlega finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

3. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona pismem do Zamawiającego. Odbiór robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i STWiOR. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robot poprawkowych. Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego będzie protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- obmiary robót,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty (deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności) normujące wprowadzanie wbudowanych materiałów i wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie,

- certyfikaty uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego – komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

6.4. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad dotyczących odbioru ostatecznego robot.

f) Opis sposobu rozliczenia robót:

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość urządzeń i zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i transportem,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

Wykonawca podaje w ofercie wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksową realizację zamówienia.

g) Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych (elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne):

1. Podstawą do wykonania robót jest:

- mapy lokalizacji orlików w Stężycy i Kamienicy Szlacheckiej

- mapa lokalizacji sprawnościowego placu zabaw w Stężycy

- niniejsza STWIOR

- Opis przedmiotu zamówienia

będące załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

2. Normy:

- PN-88/B-06250 „Beton zwykły”,

- PN-EN 1177:2000 i PN-EN 1177:2000/A:2004 „Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”,

- PN-EN 1176-1:2001, PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 i PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 „Wyposażenie placów zabaw. Część I Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań”,

- PN-EN 1176-6:2001 i PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 „Wyposażenie placów zabaw. Część 6 Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących”,

- PN-EN 1176-7:2000 „Wyposażenie placów zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Oporniki i obrzeża.