Tom II SWZ

Na usługę pn.: Usługa utrzymania zieleni na terenie miasta Pruszcz Gdański w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.10.2025 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.2025

Warunki techniczne wykonywania prac

„Usługa utrzymania zieleni na terenie miasta Pruszcz Gdański w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.10.2025 r.”

Warunki techniczne wykonania prac związanych z utrzymaniem zieleni

Koszenie trawników

a - bez wygrabienia, z pozostawieniem skoszonej trawy.

b – z wygrabieniem, zebraniem i wywozem skoszonej trawy na wysypisko.

- Koszenie trawników powinno być wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego, dostosowanego do lokalnych warunków terenowych, stanu technicznego trawnika i istniejących obsadzeń (zadrzewień).

- Technologia koszenia winna zapewniać pełną ochronę istniejących nasadzeń drzew i krzewów, elementów małej architektury, znaków drogowych, samochodów itp.

- W przypadku rozległych powierzchni trawników pozbawionych przeszkód i wygrodzeń, koszenie powinno być realizowane przy użyciu sprzętu dostosowanego do jednoczesnego zbierania trawy.

- Niezależnie od tego, czy koszenie trawników połączone jest z wygrabieniem skoszonej trawy czy nie, Wykonawca zobowiązany jest usunąć  pokos z sąsiednich nawierzchni (chodników, rabat kwiatowych) i elementów małej architektury (np. ławek, koszy).

- W przypadku koszenia trawników w sąsiedztwie dróg jezdnych, skoszona trawa, która znajdzie się na powierzchni jezdni, krawężników, opasek lub korytek ściekowych, musi byś niezwłocznie z nich usunięta.

- Wygrabienie, zebranie i wywóz ściętej trawy ze wskazanych powierzchni trawników może odbywać się mechanicznie lub ręcznie, w zależności od lokalnych warunków terenowych. Czynności te należy wykonać w ciągu trzech dni od skoszenia.

- Zebranie skoszonej trawy („kupek” z trawą)  nastąpi niezwłocznie po skoszeniu, nie później niż trzy dni po skoszeniu.

- Przy realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo innych użytkowników obiektów zieleni i dróg oraz dostosować godziny pracy do najmniejszego nasilenia ruchu.

Jednokrotne wykoszenie nieużytków w tym:

a – z wygrabieniem i wywozem na wysypisko skoszonych roślin

b – bez wygrabienia i wywozu

powyższe prace wykonywane będą z reguły na terenach zieleni nieurządzonej i poboczach dróg na peryferiach miasta,

wykoszone chwasty oraz samosiewy winny być niezwłocznie usunięte z jezdni,

Grabienie trawników  (nie dotyczy jesiennego wygrabiania liści) – z wywozem na wysypisko

Obejmuje:

- mechaniczne i ręczne wygrabianie trawników z opadłych liści, resztek roślinnych, martwych traw i zanieczyszczeń,

- wywóz resztek roślinnych i nieczystości na wysypisko, nie później niż trzy dni od zakończenia prac.

W ramach prac związanych z wygrabieniem trawników, Wykonawca powinien uwzględnić również usunięcie drobnych gałęzi zalegających na trawnikach oraz rozgarnięcie kretowin.

Termin przystąpienia przez Wykonawcę do w/w prac oraz ich zakres będzie ustalony przez Zamawiającego

Jesienne wygrabianie liści z trawników z wywozem liści na wysypisko

Obejmuje:

- mechaniczne i ręczne wygrabienie opadłych liści i innych resztek roślinnych na terenie zieleni, bez względu na stopień ich obsadzenia drzewami i krzewami,

- wywóz zebranych liści i resztek na wysypisko.

W ramach jesiennego grabienia Wykonawca powinien uwzględnić również usunięcie drobnych gałęzi i zaśmieceń zalegających na trawnikach.

Liście zgrabiane z trawników w pasach dróg publicznych powinny być wywożone na bieżąco, a na pozostałych terenach – najpóźniej do 2 dni po zakończeniu grabienia na danym obiekcie.

Powyższe prace mogą być realizowane również w okresie zimowym i wczesnowiosennym, w przypadku gdy warunki pogodowe (np. wczesne wystąpienie opadów śniegu lub mrozu) uniemożliwiły ich wykonanie w okresie jesiennym.

Chemiczne odchwaszczanie trawników (środki wykonawcy)

Obejmuje:

opryskanie środkami chemicznymi chwastów wyrastających miejscowo na trawnikach.

Zabieg wykonywać przy użyciu środków systemicznych, o jak najniższej szkodliwości dla środowiska, zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta danego środka ochrony roślin.

Zabieg należy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 8 marca 2013 r.

o środkach ochrony roślin, Dz.U. z 2024 r., poz. 630)  po uprzednim uzgodnieniu z zamawiającym.

Do stosowania środków należy używać specjalistycznego sprzętu (opryskiwaczy z osłonami na dysze).

Jednokrotne nawożenie mineralne ( nawóz wykonawcy)

a - trawników

Obejmuje:

- zastosowanie nawozów mineralnych wieloskładnikowych odpowiednich dla trawników występujących na terenach ogólnodostępnej zieleni miejskiej

b – krzewów

Obejmuje:

- zastosowanie nawozów mineralnych wieloskładnikowych odpowiednich dla pojedynczych krzewów lub ich Skupin, występujących na terenach ogólnodostępnej zieleni miejskiej.

Zabiegi należy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 8 marca 2013 r.

o środkach ochrony roślin, Dz.U. z 2024 r., poz. 630) po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Zakładanie kwietników sezonowych (bez kosztu kwiatów)

a  - w miejscach wcześniej istniejących kwietników

Obejmuje:

- przekopanie gleby z usunięciem resztek roślinnych i chwastów,

- rozścielenie 1 cm warstwy torfu z nawozami wieloskładnikowymi, wolnodziałającymi i hydrożelem, z wymieszaniem, wyrównaniem i zagrabieniem,

- wyznaczenie miejsc sadzenia i posadzenie roślin (przy średniej ilości 36 szt./m2),

- 2-krotne podlanie i odcięcie brzegów kwietnika,

- Wywóz zebranych resztek roślinnych na wysypisko.

b – w nowych miejscach, na powierzchni zadawnionej

Obejmuje:

- usunięcie istniejącej darni,

- wymiana gleby na głębokość 15 cm z usunięciem resztek roślinnych i chwastów, odcięcie brzegów kwietnika,

- rozścielenie 1 cm warstwy torfu z nawozami wieloskładnikowymi wolnodziałającymi i hydrożelem, z wymieszaniem, wyrównaniem i zagrabieniem,

- wyznaczenie miejsc sadzenia i posadzenie roślin (przy średniej ilości 36 szt./ m2),

- 2-krotne podlanie,

- wywóz zebranych resztek roślinnych na wysypisko

Nasadzenie uzupełniające w istniejących kwietnikach (bez kosztu roślin)

a– krzewów róż,

b – bylin i roślin sezonowych

c – roślin cebulowych

Dotyczy nasadzeń uzupełniających w istniejących różankach i kwietnikach w miejscach po uszkodzonych lub skradzionych roślinach.

Obejmuje:

- Spulchnienie gleby,

- Wyrównanie powierzchni,

- Wyznaczenie miejsc sadzenia,

- Posadzenie z ewentualnym przycięciem pędów i korzenia- w przypadku róż,

- Jednokrotne podlanie

Usuwanie odrostów korzeniowych ( na całym obwodzie drzewa)

dotyczy usunięcia wszystkich pędów odrostowych przy 1 szt. drzewa, niezależnie od ich ilości i położenia; dotyczy to odrostów korzeniowych i napniowych.

Sadzenie krzewów żywopłotowych (bez kosztu roślin)

Obejmuje:

- Wyznaczenie linii sadzenia żywopłotu,

- Wykopanie rowu o głębokości i szerokości do 45 cm,

- Wymieszanie ziemi z dna rowu i urobku z nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi,

- Dowóz z odległości do 10 km i posadzenie krzewów („pod sznurek”) z przycięciem korzeni oraz pędów,

- Podlanie roślin,

- Rozplantowanie nadmiaru ziemi.

Pielenie

polega na usunięcie wszystkich chwastów  (usunięcie części nadziemnej rośliny wraz z jej korzeniem), spulchnienie gleby (tzw. hakowanie), zebranie, załadunek i wywóz zanieczyszczeń. Wywóz zanieczyszczeń musi nastąpić tego samego dnia, co pielenie.  Pielenie mis drzew obejmuje także usuwanie odrostów korzeniowych i pniowych (do wys. korony) z drzew rosnących na utrzymywanych terenach.

Aeracja  lub wertykulacja trawników

Polega na mechanicznym powierzchownym rozluźnieniu murawy trawnika  oraz usunięciu lub rozluźnieniu warstwy nieprzepuszczalnej gleby  pod murawą

Uwagi.

Wszystkie odpady należy wywozić na  wysypisko i dostarczyć zamawiającemu kartę przekazania odpadu. Pojazdy przeznaczone do wykonania usługi muszą być oznakowane logo firmy lub jego nazwą oraz pracownicy wykonujący usługę muszą posiadać ubrania robocze z logo firmy lub jego nazwą.

Termin wykonania prac w  zależności od warunków atmosferycznych i ilości zleceń od 1 do 5 dni.