Zał. Nr 4

Harmonogram i zakres wykonania zlecenia

obejmujący:

prowadzenie monitoringu wód podziemnych w JW 1872 Słupsk

- Prowadzenie obserwacji wód podziemnych w 6  piezometrach monitoringowych 
(od P1 do P6) zlokalizowanych na terenie JW 1872 Słupsk w okresie 
od I półrocza 2025 r. do  II półrocza 2025 r. w zakresie:

  - pomiaru poziomu zwierciadła wód podziemnych w piezometrach P1 do P6 
       - z częstotliwością jeden raz na pół roku (dwa razy w roku),

  - poboru prób wody z piezometrów monitoringowych, poprzedzonego pompowaniem
    oczyszczającym oraz wykonaniem analiz w zakresie:

-  sumy benzyn C6-C12 i sumy olejów C12-C35, WWA, sumy BTEX, zawartości miedzi,
       niklu, kadmu i ołowiu, pH, przewodność elektrolityczną właściwą, ogólny węgiel organiczny i cynk z częstotliwością jeden raz na pół roku (dwa razy w roku).

- Złożenie do 6 WOG Ustka drukowanej wersji wyników przeprowadzonych analiz laboratoryjnych prób wody wraz z ich interpretacją względem obowiązujących przepisów regulujących sposób oceny stanu wód podziemnych w terminie do 15 dni roboczych 
od dnia pobrania próby. Dopuszcza się przesyłanie wersji elektronicznej wyników wraz

z interpretacją drogą mailową.

- Opracowanie sprawozdania z prowadzonego monitoringu oraz złożenie przedmiotowego opracowania do 6 WOG Ustka w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej 
na nośniku CD po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego:

- w terminie do dnia 30.11.2025 r. dla sprawozdania rocznego z roku 2025,

- w terminie do dnia 30.06.2025 r. dla sprawozdania z roku 2025 obejmującego  pomiar

Wiosenny,

- w terminie do dnia 30.11.2025 r. dla sprawozdania z roku 2025  obejmujący pomiar

jesienno-zimowy.

- Sprawozdanie powinno zawierać:

- zestawienie i interpretację wyników badań laboratoryjnych w odniesieniu 
do obowiązujących przepisów regulujących sposób oceny stanu wód podziemnych,

- zestawienie pomiarów zwierciadła wody wraz wykresem zmian położenia zwierciadła wody w ciągu roku,

- przedstawienie lokalizacji piezometrów monitoringowych wraz z kierunkiem przepływu wód podziemnych,

- wnioski w zakresie aktualnego stanu wód podziemnych i jego zmian w ciągu roku również w odniesieniu do wyników prowadzonego wcześniej monitoringu (do 2 lat wstecz).

Piezometry mają głębokość 18-20 m (P1-P5) oraz 15 m (P6),  poziom zwierciadła wody stabilizuje się na gł. od 11 do 18 m ppt. Średnica piezometrów wynosi 110 mm.