| STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) |  | egz. ….. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres: | ARCHITEKTURA |  |
| Inwestor: | Gmina Mrocza, plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zespołu budynków z częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania, na cele kulturalno-oświatowe |  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego: | dz. nr 1400, m. Mrocza, obręb Mrocza 0001, jednostka ewid. 041002_4, gm. Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie Kategoria IX |  |

Rychnowy 10.06.2024

| Opracowali: | Branża: | Imię i nazwisko | Uprawnienia: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant autor | Architektura | mgr inż. arch. TOMASZ WOLANIN | Upr. nr: 64/07/DOIA do projektowania bez ogr. w spec. architektonicznej |  |
| Projektant spr. | Architektura | mgr inż. arch. NATALIA PESTKOWSKA | Upr. nr: 94/POOKK/V/2019 do projektowania bez ogr. w spec. architektonicznej |  |

1. Niniejszy projekt budowlany powstaje w oparciu o Ustawę Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 29. USTAWY z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zmianami), przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W opisie przedmiotu zamówienia można wskazać znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można było opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Niniejszy projekt wykonawczy został opracowany przed rozstrzygnięciem przetargu na dostawę urządzeń i wykonanie instalacji itp.. Z uwagi na wymagany stopień szczegółowości sporządzenie projektu technicznego nie jest możliwe dla warunków ogólnych, lecz konieczne jest przyjęcie konkretnych urządzeń o określonych parametrach technicznych. Taki sposób opracowania projektu nie zamyka jednak możliwości sporządzenia niezależnych ofert, zorganizowanie przetargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta urządzeń. W przypadku takiej decyzji inwestora muszą być spełnione następujące warunki:

      - Oferowane urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami i parametrami określonymi w niniejszym projekcie

      - Należy opracować aneks do projektu w celu uwzględnienia ewentualnych różnic dotyczących:

- wymiarów gabarytowych i masy urządzeń (zwraca się przy tym uwagę, że tego rodzaju korekty są możliwe tylko w niewielkim zakresie ze względu na ograniczenia wynikające z warunków budowlanych, wymiarów króćców przyłączeniowych, oporów własnych urządzeń, zaworów regulacyjnych itp. parametrów tłumienia tłumików akustycznych, zasięgów i emitowanego hałasu, zapotrzebowania energii dla urządzeń ( niewskazane jest zwiększenie zapotrzebowania energii wskutek doboru urządzeń tańszych, ale o większym zapotrzebowaniu energii).

Zmiany odbiegające od projektu powinny zostać uzgodnione z projektantem.

2. Projekt należy odczytywać równorzędnie ze wszystkimi branżami:

- Architektoniczna (opisy i rysunki)

- Konstrukcyjna (opisy i rysunki)

- Sanitarna (opisy i rysunki)

- Elektryczna/telekomunikacyjna (opisy i rysunki)

SPIS TREŚCI PROJEKTU WYKOANWCZEGO

STRONA TYTUŁOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO	1

(WYKONAWCZEGO)	1

PROJEKT WYKONAWCZY- ARCHITEKTURA	5

1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA	5

1.1 Przedmiot opracowania	5

1.2 Zakres opracowania	5

2.0. CZĘŚĆ OPISOWA	5

2.1 Ściany	6

2.2	Izolacje termiczne	6

2.2.1 Izolacje:	6

2.2.2.Montaż płyt izolacji termicznej na elewacji	6

2.2.2.1. Elewacja	6

2.2.3 Ściany fundamentowe	10

2.2.4. Strop między kondygnacyjny:	10

2.3. Izolacje-przeciwwilgociowe i paroizolacje	11

2.3.1 Przeciwwilgociowe:	11

2.4. Posadzki i okładziny	11

2.4.1 Posadzki odporne na ścieranie oraz nacisk.	11

2.5 Wykończenia wewnętrzne	11

2.5.1 Farba do wnętrz	11

2.5.2 Płytki ścienne	12

2.5.3 Tynki wewnętrzne	12

2.5.4 Wycieraczki	12

2.5.5 Okładziny ścienne	13

2.5.6 Kabiny systemowe	14

2.5.7. Wytyczne wyposażenia budynku niezbędna do pozwolenia na użytkowanie	15

2.6 Stolarka okienna i drzwiowa, witryn	17

2.6.1 Opis drzwi wewnętrznych do pomieszczeń	17

2.7 Wykończenia zewnętrzne	17

2.7.1 Tynki zewnętrzne	18

2.8 gaśnice	18

2.9 Szyb - winda	18

2.10 Sufity	19

2.10.1 Sufit z płyt g-k	19

2.10.2 Sufity podwieszane	20

2.11 Barierki	21

CZEŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO	23

PROJEKT WYKONAWCZY- ARCHITEKTURA

### 1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA

Mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz książkę, która została włączona jako podstawę wypracowania stanowiska Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa: „Stosowanie Prawa Budowlanego”- Władysława Korzeniowskiego, projekt posiada wszystkie niezbędne (konieczne do przedstawienia) rysunki, które umożliwiają jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

#### 1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt o nazwie: Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zespołu budynków z częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania, na cele kulturalno-oświatowe

Adres inwestycji: dz. nr 1400, m. Mrocza, obręb Mrocza 0001,  jednostka ewid. 041002_4, gm. Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria IX.

Inwestorem jest: Gmina Mrocza, plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza.

#### 1.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje zadania tj.:

* projekt wykonawczy - architektoniczno-budowlany branży architektonicznej (budowlanej)

### 2.0. CZĘŚĆ OPISOWA

Istniejący budynek do rozbiórki i utylizacji. Uwaga jedna ściana na granicy od stropu południowej wschodniej do pozostawienia. W trakcie realizacji robót budowlanych należy ją od odpowiednio zabezpieczyć. Murując nowe mury powiązać min 4 kotwami na 1m2.

Wieża pozostaje ro renowacji i remontu, należy całą odmalować i wymienić stolarkę, wykonać remont dachu.

Po rozbiórce teren uporządkować, nasypy (butki gruntu) odpowiednio zagęścić.

Całe utwardzenie do rozbiórki. Nowe wykonać z bloczków drobnowymiarowych – kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji.

- Utwardzenie gr 8cm

- Podsypka cem-piaskowa 5cm

- Podbudowa z betonu kruszonego 50cm

- Podsypka piaskowa 40cm

- Geowłóknina

Wykonać dwie ławki + dwa kosze na śmieci

Wykonać dwa stojaki na rowery

#### 2.1 Ściany

| ściany fundamentowe: | bloczki fundamentowe gr. 24 cm |
| --- | --- |
| ściany nośne zewnętrzne: | bloczki silikatowe gr. 24 cm (lub gazobeton), ściany żelbetowe gr. 24cm |
| ściany nośne wewnętrzne: | bloczki silikatowe gr. 24cm |
| ściany działowe: | bloczki silikatowe gr. 12 cm (lub gazobeton), 24cm |
| kominy wentylacyjne | systemowe murowane na zaprawie o otwór 12x17cm |

#### Izolacje termiczne

| ##### 2.2.1 Izolacje: | podłoga na gruncie – styropian EPS100 λ min.=0,037 [gr. 15cm]; strop między kondygnacyjny – wełna mineralna λ min.=0,037 [gr. 5cm]; ściana zewnętrzna – wełna mineralna λ min.=0,037 [20cm] ściany fundamentowe zewnętrzne – styropian XPS λ min.=0,037 [15cm] stropodach – styropian EPS100 λ min.=0,037 [25cm], + kliny spadkowe |
| --- | --- |

##### 2.2.2.Montaż płyt izolacji termicznej na elewacji

| Rodzaj Wykończenia | Budynek projektowany |
| --- | --- |
| Ściany zewnętrzne | Wełna mineralna 20 cm (min λ = 0,037) |

##### 2.2.2.1. Elewacja

1) Montaż listwy cokołowej:

Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją na ścianie. Listwa cokołowa ułatwia zachowanie poziomu przy układaniu pierwszej i kolejnych warstw płyt. Stanowi równocześnie wzmocnienie dolnej krawędzi ocieplenia. Listwę cokołową montuje się wokół całego budynku. Powinna ona być dopasowana do grubości wełny i montowana za pomocą montażowych łączników mechanicznych rozmieszczonych w ilości po 3 łączniki na metr bieżący. Na narożach budynku listwę cokołową należy dociąć pod odpowiednim kątem i zamocować mechanicznie. W przypadku łączenia dwóch listew należy pamiętać o zamocowaniu mechanicznym ich krawędzi. Wszelkie nierówności ścian pod listwami należy wyrównywać podkładkami dystansowymi. Pas cokołowy wokół ścian budynku powinien mieć wysokość 30-100 cm ponad poziomem otaczającego terenu.

2) Mocowanie płyt z wełny

Płyty należy przyklejać do ściany zaprawą klejącą, przygotowaną zgodnie z zaleceniami producenta (instrukcje, karty techniczne). Zaprawę klejącą nakładamy na płytę metodą:

a) obwodowo-punktową, według której zaprawę klejową należy nałożyć pasmowo na obrzeżach płyt o szerokości 4-6cm, a na pozostałej powierzchni płyty punktowo, kilkoma plackami (od 3 do 8). Łączna powierzchnia kleju powinna pokryć 40% powierzchni płyty.

b) grzebieniową, którą stosuje się tylko i wyłącznie w przypadku bardzo równych powierzchni. Klej nanosi się za pomocą packi zębatej o zębach kwadratowych 8 lub 10 mm.

Uwaga: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. Niedopuszczalne jest wypełnianie szczelin pomiędzy płytami zaprawą klejącą, ponieważ jest to równoznaczne z powstaniem mostków termicznych. Ewentualne szczeliny wypełniamy odpowiednią pianką.

Płyty przykładamy do ściany po aplikacji zaprawy klejącej, zachowując odstępy 2 cm. Zbyt dużą ilość kleju, który wychodzi z boku płyty, należy usunąć. Przyklejając wełnę mineralną, powinniśmy pamiętać o gzymsach, narożach i wykończeniach ościeży.

3) Płyty należy układać bardzo starannie i ciasno na tzw. „mijankę”, czyli z przesunięciem o pół długości płyty od dołu do góry zaczynając od rogu ściany. Należy pamiętać również o przewiązaniu płyt w narożach „na mijankę. Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów drzwiowych i okiennych

Uwaga: Niedopuszczalne jest odrywanie i ponowne dociskanie płyt.

Oderwaną płytę należy dokładnie oczyścić z kleju i dopiero wówczas przystąpić do ponownego klejenia. Powstające pomiędzy płytami niewielkie szczeliny (do 4 mm) są zjawiskiem normalnym i nie wykraczają poza tolerancję dopuszczalną przez normę PN-EN 13163. Takie szczeliny należy wypełnić zalecanymi przez producenta systemu masami uszczelniających (np. obojętną dla wełny pianką wg wytycznych wybranego producenta). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, połamanych lub w inny sposób uszkodzonych mechanicznie. Płyty wystające w narożach można przycinać dopiero po całkowitym związaniu kleju. Wszelkie nierówności i uskoki na powierzchni płyt należy przeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny. Poprzez szlifowanie zwiększamy również przyczepność kleju do powierzchni płyt.

Dodatkowo projektuje się mocowania za pomocą 4 kołków na 1 płytę. Kołki należy osadzić na głębokości ok 25mm i zakończyć odpowiednim korkiem z wełny.

Uwaga: W metodzie lekkiej - mokrej niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników mechanicznych.

Uwaga: Niedopuszczalne jest pozostawienie nieosłoniętej warstwy wełny przez dłuższy okres czasu. Prowadzi to do osłabienia struktury. Płyty należy przyklejać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C, podczas pogody bezdeszczowej. W czasie występowania bardzo silnych wiatrów i dużego nasłonecznienia należy stosować siatki

ochronne.

5) Klej do warstwy zbrojonej – tkanina zbrojona z włókna szklanego - klej do warstwy zbrojonej

- wykonanie siatki przy otworach okiennych i drzwiowych

-wzmocnienia – dodatkowa siatka w narożach otworów okiennych i drzwiowych

- następnie należy nałożyć klej, wtopić siatkę i ponownie nałożyć klej

- powierzchnię należy dokładnie wygładzić

- Po zakończeniu prac przy warstwie zbrojonej i całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej nierówności powierzchni należy zeszlifować papierem ściernym.

- Przed nałożeniem tynku w celu poprawienia jego przyczepności, zmniejszenia chłonności podłoża, zabezpieczenia przed powstawaniem przebarwień i prawidłowego wykonania struktury tynku, warstwę zbrojoną należy zagruntować Podkładem gruntującym (w zależności od rodzaju nakładanego tynku) w kolorze zbliżonym do koloru tynku.
Należy pamiętać, aby wyprawę tynkarską nałożyć nie wcześniej niż po 3 dniach i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania warstwy zbrojonej.

- Masę tynkarską należy nałożyć przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzić do uzyskania warstwy grubości ziarna. Następnie zatrzeć płaską pacą z tworzywa sztucznego w celu uzyskania żądanej faktury (baranek - ruchami kolistymi, kornik - pionowo lub poziomo). W celu uniknięcia możliwych do wystąpienia różnic w odcieniu i strukturze, przerwy w pracy należy zaplanować z wyprzedzeniem (np. w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Proces schnięcia wypraw tynkarskich, niezależnie od rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym wiązaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza proces wysychania może się wydłużyć.

- Masę tynkarską pomalować, wykonać gruntowanie zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

##### 2.2.3 Ściany fundamentowe

Opis materiałów.

| Rodzaj Wykończenia | Budynek projektowany |
| --- | --- |
| Ścian fundamentowych | styropian XPS λ min.=0,037 [15cm] Wodoodporny. |

Parametry:

Roboty budowlane

Płyty przyklejane do ściany za pomocą grubowarstwowej masy hydro izolacyjnej, na łączeniach szczeliny łączyć za pomocą pianki.

Wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Podłoga na gruncie

Opis materiału

| Rodzaj wykończenia | Budynek projektowany |
| --- | --- |
| Podłogi na gruncie | Styropian EPS 100 15 cm (min λ = 0,037) |

Wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

##### 2.2.4. Strop między kondygnacyjny:

wełna mineralna λ min.=0,037 [gr. 5cm];

Płyty z wełny mineralnej należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi w projekcie budowlanym.

Przed przystąpieniem do montażu płyt należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże powinno być płaskie i suche, w przeciwnym razie należy je wyrównać.

Płyty montowane bezpośrednio na gruncie wymagają stosowania izolacji przeciwwilgociowej w postaci mas uszczelniających, bitumicznych, folii PE lub podkładowej papy.

Układanie płyt rozpoczyna się w narożniku. Pierwszy rząd płyt układać od ściany dociskając je do taśm dylatacyjnych. Kolejne rzędy płyt należy układać "na cegiełkę" unikając krzyżowania się styków płyt. Po ułożeniu izolacji cieplnej, płyty należy przykryć folią PE o grubości min 0,2mm. Folia zabezpiecza płyty izolacyjnie przed wilgocią i przed penetrowaniem wylewki w głąb podkładu termicznego.

#### 2.3. Izolacje-przeciwwilgociowe i paroizolacje

| ##### 2.3.1 Przeciwwilgociowe: 2.3.2 Paroizolacyjne: | pozioma posadzek –folia PCV; pozioma ścian – folia techniczna izolacje posadzek i poziome ścian należy skleić na zakład min 20cm pionowe ścian fundamentowych – dwuwarstwowa masa do izolowania fundamentów + folia kubełkowa stropodach – membrana gr min 1,5mm dodatkowo folia w płynie w pom mokrych |
| --- | --- |

#### 2.4. Posadzki i okładziny

##### 2.4.1 Posadzki odporne na ścieranie oraz nacisk.

Wykończenie posadzek: w całym budynku płytki gresowe R10 (korytarze, łazienki) R9 pozostałe pomieszczenia.

Posadzka w garażach beton przemysłowy zatarty na gładko (beton min C20/25 zbrojony włóknami stalowymi)

Kolorystyka zgodnie z projektem do uzgodnienia z zamawiającym.

#### 2.5 Wykończenia wewnętrzne

| tynki wewnętrzne | Cem-wap lub gipsowe twarde wykończone 2x gładzią |
| --- | --- |
| sufity: | podwieszane |
| glazura: parapety wewnętrzne: parapety zewnętrzne: | w pom higieniczno-sanitarnych glazura na pełną wysokość pomieszczenia z konglomeratu dobrane przez producenta okien z blachy malowanej proszkowo |

##### 2.5.1 Farba do wnętrz

Farba zmywalna na całości budynku.

Przygotowanie powierzchni:

Wyczyść powierzchnię odpowiednim produktem. Aby usunąć pleśń, przemyj roztworem z wybielacza domowego (1 część wybielacza na 3 części wody). Jeśli drewno wydzieli żywicę, zdrap jej nadmiar i wyczyść powierzchnię alkoholem, lub rozcieńczalnikiem do farb.

Oderwij lub zdrap luźne fragmenty farby.

Przetrzyj powierzchnie papierem ściernym o grubości 100- 180. Odkurz resztki pozostałe po ścieraniu. (Środki bezpieczeństwa: czynności takie, jak ścieranie papierem ściernym na sucho, lub palenie warstwy farby mogą wytworzyć pył i szkodliwe opary. Jeżeli to możliwe, zastosuj ścieranie papierem ściernym na mokro. Jeżeli nie można uniknąć narażenia za pomocą lokalnej wentylacji, należy mieć na twarzy maskę).

Wypełnij dziury i pęknięcia masą wypełniającą odpowiednią do naprawianej powierzchni. Niektóre wypełniacze, takie jak cement, nie są odpowiednie do wcześniej malowanych powierzchni, ponieważ mogą wpłynąć na przyleganie powłoki i spowodować powstawanie pęcherzy.

Na gołym drewnie, wypełnij sęki szpachlą do drewna.

Nałóż właściwą farbę do gruntowania na powierzchnię, którą chcesz pomalować. Używanie farby do gruntowania i produktów wykańczających tego samego producenta zapewni lepszą przyczepność. Przed nałożeniem farby do gruntowania, zakryj lub zasłoń powierzchnie, których nie chcesz malować. Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Aplikacja

Dokładnie wymieszaj produkt przed i podczas aplikacji.

Umyj narzędzia wodą przed użyciem.

Nakładaj obficie nie pozostawiając pustych miejsc ani nadmiaru farby. Zachowaj odpowiednie tempo rozprzestrzeniania się produktu. Malując, wyznacz obszar około 60 x 120 cm za pomocą wałka poprzez narysowanie „W”. Bez odrywania wałka od powierzchni, wypełnij „W”. Pokonaj niepomalowaną część w kierunku pomalowanej części

Zachowaj odpowiedni czas schnięcia pomiędzy warstwami. Niskie temperatury lub wysoka wilgotność mogą wpłynąć na czas schnięcia.

Nałożenie dwóch warstw wykańczających zapewni lepszą trwałość i wygląd.

Podczas stosowania, usuń taśmę maskującą po każdej warstwie, aby uniknąć oderwania farby, gdy praca zostanie skończona.

##### 2.5.2 Płytki ścienne

Kolorystyka zgodnie z projektem i kartami technicznymi. Możliwość zmiany koloru po uzgodnieniu z zamawiających, przy zachowaniu aktualnych parametrów.

Fugi zaprojektowano jako odporne na wilgość w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym.

##### 2.5.3 Tynki wewnętrzne

Opis materiału, roboty budowlane

Ściany tynk cem.-wap. kat. III lub gipsowe twarde, dodatkowo w całości wszystkie ściany wykończone min. 2×gładzią i malowane farbami w kolorze do uzgodnienia z zamawiającym.

Wszystkie dodatkowe przejścia pionów i innych instalacji oraz drobne ścianki działowe wykonać (obudować) 2xg-k na własnej konstrukcji metalowej min EI15, wykończone min. 2×gładzią i malowane farbami w kolorze jak w projekcie.

##### 2.5.4 Wycieraczki

2.5.4.1 Wycieraczki wewnętrzne

Przed każdym wejściem i wyjściem zewnętrznym wykonać wycieraczki jak niżej.

Wielkość dostosowana do korytarza.

2.5.4.2 Wycieraczki zewnętrzne

Przed wejściami do budynku zaprojektowano wycieraczki zewnętrzne z ocynkowanej kratownicy stalowej złożonej z płaskowników nośnych połączonych płaskownikami poprzecznymi.

##### 2.5.5 Okładziny ścienne

###### 2.5.5.1. Na korytarzach

Narożniki

Każdy narożnik ściany zabezpieczony dodatkowo. Odbojnica narożna doskonale zabezpiecza narożniki ścian przed przypadkowym uszkodzeniem lub zabrudzeniami. Konstrukcja: połączenie rdzenia aluminiowego z amortyzującą okładziną PCV. Kolor RAL 7045.

We wszystkich korytarzach zaprojektowano okładziny ścienne ochronne, powyżej cokołu jako zabezpieczenie dolnej części ściany do wysokości 130cm – można wykonać lakierowanie jak „lamperia”

Przy drzwiach w korytarzu zaprojektowano ramki wokół drzwi malowane farbą w kolorze RAL 7045, o szerokości 15cm (od strony gdzie zawiasy) i od góry, a od strony klamki 40cm. Na szerszym pasie będzie zawieszona tablica informacyjna do pomieszczenia, na wysokości 130cm. Tablica w kolorze czarnym z treścią i pisane Braille’a, o wymiarach 20x7,5cm, wykonane z czarnego akrylu, matowe gr. 3mm. Wnęki drzwiowe również w kolorze RAL 7045.

Zaprojektowano zabezpieczenie wszystkich narożników w postaci odbojnic narożnikowych wykonanych z żywicy winylowej z akrylem – mocowanie na klej montażowy. Wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta. Kolor RAL 7045.

PĘTLA INDUKCYJNA – 2 sztuki

- OPUS DCL-20 – kompletny zestaw

- Przewód N2XH 3x2,5

- Rozbudowa rozdzielnicy z dodatkowym zabezpieczeniem B6

##### 2.5.6 Kabiny systemowe

-  Kabiny sanitarne wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie laminatem HPL o

grubości 2,0mm, matowym.

-  Całkowita grubość płyty wynosi 30mm, krawędzie płyt wykończone obrzeżem z PCV lub

ABS o grubości 2 mm w kolorze płyty.

-  Kabiny wykonane bez widocznych profili konstrukcyjnych, dające efekt równej oraz

gładkiej ściany.

-  Ściany wsparte na regulowanych podporach o wysokości 150±15mm.

-  Profile przy drzwiowe wyposażone są w odbojniki z tworzywa sztucznego w celu tłumienia

hałasu zamykanych drzwi.

f.  Skrzydła drzwiowe o szerokości do 900mm wyposażone są w dwa nierdzewne zawiasy,

powyżej 900mm w 3 zawiasy.

-  Drzwi posiadają klamkę oraz zamek ze wskaźnikiem "otwarte - zajęte" z funkcją

awaryjnego otwarcia np. przy użyciu monety.

-  Całkowita wysokość ścianek wynosi 2100±15mm, kolor laminatu HPL wg palety

producenta - zbliżony do kolorystyki po prawej.

-  Okucia - zawiasy, klamki oraz zamki wykonane są ze stali nierdzewnej szczotkowanej,

profile aluminiowe anodowane na kolor srebrny.

-  Nóżki stalowe cynkowane z tuleją oraz rozetą ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

- wieszak na kurtkę

##### 2.5.7. Wytyczne wyposażenia budynku niezbędna do pozwolenia na użytkowanie

###### 2.5.8.1 Wyposażenie saniatariatów

Przy każdej umywalce dozownik mydła w płynie, ze stali szczotkowanej w komplecie z zestawem montażowym.

W każdym pomieszczeniu łazienki (WC) oraz pod każdą umywalką w technologii kuchni kosz na odpady 3l, ze stali szczotkowanej, wykończony satynowo, z uchylną pokrywą, montowany do  ściany; w komplecie z zestawem montażowym

W każdym pomieszczeniu łazienki (WC) przy każdym ustepie podajnik papieru toaletowego wykonany ze stali szczotkowanej, posiada funkcję "stub roll"; w komplecie z zestawem montażowym

W każdym pomieszczeniu łazienki (WC) oraz przy każdej umywalce w technologii kuchni dozownik ręczników papierowych, powierzchnia aluminiowa poddana utlenianiu anodowemu; kontrolowane otwieranie dozownika, dozowanie po jednym listku; mocowanie do ściany; w komplecie z zestawem montażowym

miska ustępowa, kompaktowa, spłukiwanie 3/5l, w komplecie z zest. montażowym, przyciskiem metalowym, deską wolno opadającą i szczotką toaletową, szczotka: wysokość: 38,2cm, szerokość: 8cm, głębokość: 11,6cm, materiał wykonania: stal w połysku, kolor: srebrny, przycisk ręczny do spuszczania wody

miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych, wisząca, spłukiwanie 3/4,5l, w komplecie z zest. montażowym, przyciskiem metalowym, deską wolnoopadającą i szczotką toaletową, szczotka: wysokość: 38,2cm, szerokość: 8cm, głębokość: 11,6cm, materiał wykonania: stal w połysku, kolor: srebrny, przycisk ręczny do spuszczania wody razem ze stelażem (uwaga stelaż wykonany w ścianie)

pisuar ścienny wiszący biały, z zestawem montażowym, stelażem malowanym proszkowo oraz syfonem, spłukiwanie 1

litrem wody (bezdotykowe sterowanie), szkliwienie LCC, dopływ i odpływ ukryty; przycisk ręczny do spuszczania wody razem ze stelażem

Umywalka ceramiczna wisząca, z zestawem montażowym, syfonem stalowym chrom połysk i baterią z wkładem ceramicznym i lustrem, lustro o szer.: 160cm, wys.: 100cm, gr. tafli lustra: 4mm, krawędzie lustra: szlifowane, odporne na działanie wilgoci

Bateria z mieszaczem (ustawienie temperatury wody) wyposażony w zintegrowany regulator przepływu 3,0 l/min. Głowica sterowana hydraulicznie, beztłokowa i zamykana samoczynnie lub z syfonem widocznym chromowanym.

umywalka wisząca dla osób niepełnosprawnych z otworem na baterię, w komplecie z zestawem montażowym, syfonem

stalowym chrom połysk, baterią dla niepełnosprawnych z wkładem ceramicznym i lustrem, lustro o wym. 60x40cm,

lustro uchylne z uchwytem do regulacji kąta nachylenia

Poręcz uchylna dla niepełnosprawnych, montowana do ściany, ze stali szczotkowanej przy ustępie i umywalce, składana

#### 2.6 Stolarka okienna i drzwiowa, witryn

Wymiary kolorystyka, oraz materiał wykonania zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania.

Wyposażenie:

Przy zamówieniu uwzględnić systemy opisane na rysunkach i na zestawieniu

Klasa zamka : obiektowa, dla obiektów o dużym natężeniu użytkowym.

- samozamykacze zgodnie ze specyfikacją dołączoną do przetargu

- kolor do ustalenia na budowie

Opis materiału

Otwieranie wg wytycznych zamawiającego.

Materiał i charakterystyczne parametry zgodnie z zestawieniem stolarki.

Okna (U= min 0,9) zewnętrzne PCV i drzwi (U= min 1,3) zewnętrzne aluminiowe, zewnętrzne kolor ramy okien – jak na projekcie elewacji od zewnątrz, biały od wewnątrz, wykonana na zamówienie. Okna jak w zestawieniu stolarki i na rzutach. Okna zakończone od dołu ciepłą listwą dystansową wykonaną jako szczelna montowana przez producenta okien. (UWAGA otwór powiększyć w zależności od wybranego profilu – wybrany producent, zaleca się min 3cm boki i góra oraz 5cm od dołu)

Okna i drzwi wew. zgodnie z zestawieniem drzwi wewnętrznych i z zestawieniem stolarki okiennej oraz z rzuty poszczególnych kondygnacji. Okna wewnętrzne aluminiowe lub metalowe (uwaga otwór powiększyć w zależności od wybranego profilu – wybranego producenta), kolor wg wytycznych inwestora.

Zezwala się na dodatkowy podział okien zewnętrznych w uzgodnieniu z projektantem.

##### 2.6.1 Opis drzwi wewnętrznych do pomieszczeń

* Drzwi aluminiowe lub drewniane 1 lub 2-skrz., 
* Powierzchnia : Laminat HPL o GR. 0,8 mm.

* Ramiak konstrukcyjny skrzydła drzwiowego wykonany z prasowanej  wielowarstwowej sklejki  lub innego materiału ograniczającego wypaczanie drzwi

* Krawędzie skrzydła drzwiowego zabezpieczone 4-stronnie twardym materiałem

* Listwy przeszklenia licujące ze skrzydłem drzwiowym, lakierowane w kolorze zbliżonym do laminatu HPL

* W skrzydłach drzwiowych obustronny brudnik (kopacz) ze stali nierdzewnej, wysokość 300 mm, licujący z powierzchnią płyty drzwiowej (brak wystających ostrych krawędzi), przyklejony i dodatkowo przykręcony do płyty,

* do łazienek z kratką Wentylacyjną ze stali nierdzewnej

* zawiasy dostosowane do ciężaru drzwi

* wszystkie drzwi przynajmniej z samozamykaczem zwykłym

w przypadki EI

* Uszczelka pęczniejąca p-poż schowana wewnątrz konstrukcji skrzydła - zabezpieczenie przed aktami wandalizmu i utratą parametru p-poż. z systemem jak na rzutach i zestawieniu stolarki

#### 2.7 Wykończenia zewnętrzne

| pokrycie dachu: | Membrana |
| --- | --- |
| obróbki blacharskie: rynny i rury spustowe | blacha stalowa powlekana gr. 0,6-0,7 mm, dobrana pod kolor dachu; stalowe ocynkowane powlekane w kolorze RAL 7045 |
| elewacja | tynk w kolorze białym RAL 9003, a cokół w kolorze szarym RAL 7045 |

##### 2.7.1 Tynki zewnętrzne

Tynk barwiony w masie.

Opis materiału

System ociepleniowy klejony bezspoinowy tynkowany (ETICS) z płytą termoizolacyjną wełny mineralnej z tynkiem wierzchnim silikonowym (nienasiąkliwym i paroprzepuszczalnym) oraz bezcementową masą zbrojącą.

Wymagania formalno-prawne wobec systemu:

Aprobata Techniczna ITB na zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków lub / i Europejska Aprobata Techniczna

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji dot w/w Aprobaty Technicznej

Materiały wchodzące w skład systemu muszą mieć umieszczone na opakowaniach oznaczenia zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy

Budowa ETICS

Mineralna zaprawa do przyklejania

Płyty XPS

Bezcementowa masa do wykonywania warstwy zbrojonej wzmocniona włóknami rozproszonymi o podwyższonej elastyczności

Siatka zbrojąca z włókna szklanego

Silikonowy tynk elewacyjny o uziarnieniu 1,5 mm

Farba o podwyższonej hydrofobowości

#### 2.8 gaśnice

Budynek wyposażyć w gaśnice zgodnie z częścią rysunkową

#### 2.9 Szyb - winda

Szyb zaprojektowany w stanie „na gotowo” o wymiarach tak jak przedstawia rysunek. W wymiarach otworów pod drzwi uwzględniony jest luz montażowy.

Szyb zaprojektowany z materiałów niepalnych i niepylnych. Ściany szybu wykonane ze szkła hartowanego.

W szybie nie mogą być umieszczone przewody kominowe, elektryczne oraz instalacje nienależące do dźwigu.

W szybie zastosowano otwór wentylacyjny wyprowadzony bezpośrednio na zewnątrz budynku.

PPodszybie olejo- i wodnoodporne, pomalowane farbą chlorokauczukową. Drabinkę do podszybia zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastuktury z dnia 12.04.2002 r. wykonuje w firma budowlana w porozumieniu z montażystami. W podszybiu znajduje się gniazdo wtykowe TP i elektryczne.

Oświetlenie

W szybie przewidziano oświetlenie rozmieszczone 0,5 m od najniższego i najwyższego punktu szybu i jeden punkt świetlny co 2 m. Oświetlenie elektryczne o natężeniu nie mniejszym niż 50 lx w odległości 1m nad dachem kabiny.

Wytyczne ogólne

Dźwig elektryczny po montażu powinien spełniać następujące wymagania funkcjonalnoużytkowe:

powinna być zapewniona regulacja prędkości jazdy kabiny poprzez zmianę szybkości otwarcia/zamknięcia drzwi;

ruszanie i zatrzymywanie się kabiny dźwigu powinno następować łagodnie; w przypadku obciążenia kabiny zbliżonego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywanie się kabiny na przystanku nie może powodować sygnalizacji przeciążenia spowodowanej nagłym przyspieszeniem lub opóźnieniem ruchu kabiny;

- kabina powinna zatrzymywać się na przystankach precyzyjnie – ewentualny próg powstały po otwarciu drzwi kabiny powinien być możliwie jak najmniejszy, jednak nie wyższy niż 5 mm;

- system sterowania dźwigu musi być odporny na zakłócenia elekromagnetyczne oraz nie emitować takich zakłóceń;

- kabina dźwigu powinna w przypadku sygnału ppoż. dojeżdżać na przystanek ewakuacyjny (parter) i tam się zatrzymywać, a w przypadku zaniku napięcia – dojeżdżać do najbliższego przystanku w celu uwolnienia pasażerów;

- kabina dźwigu powinna posiadać oświetlenie awaryjne z czasem podtrzymania ok. 2 godz.;

- kabina powinna być wyposażona we wszystkie niezbędne rozwiązania umożliwiające korzystanie z dźwigu osobom niepełnosprawnym;

- kabina powinna posiadać załączany automatycznie wentylator zapewniający dostateczną wymianę powietrza;

- oświetlenie energooszczędne diodowe kabiny dźwigu powinno wyłączać się po upływie 15 min. od czasu ostatniej jazdy kabiny, a po wyłączeniu powinno być załączane w momencie otwarcia drzwi kabiny;

- przyciski w panelu sterującym powinny podświetlać się po zadaniu dyspozycji i powinny być oznaczone alfabetem Braille’a;

- w panelu sterującym w kabinie powinna być zainstalowana stacyjka kluczykowa umożliwiająca blokadę otwarcia drzwi.

- w razie pożaru sam opuszcza się na parter

Serwis w okresie trwania gwarancji - dostęp internetowy do serwisu. system komunikacji głosowej z firmą serwisową poprzez stacjonarną linię telefoniczną, system zdalnego monitoringu technicznego REM6 posiadającego następujące funkcje: zdalna diagnostyka dźwigu bezpośrednio z siedziby firmy serwisowej; kontrolowanie dokładności zatrzymywania kabiny na przystankach, poprawności działania drzwi, stanu oświetlenia, stanu zasilania i zaistniałych awarii; automatyczne informowanie o usterkach najważniejszych podzespołów dźwigowych poprzez oprogramowanie komputerowe zainstalowane w siedzibie firmy serwisowej z rozpoznaniem rodzaju usterki i jej lokalizacji; korekcja parametrów pracy dźwigu z poziomu siedziby firmy serwisującej; bieżący, całodobowy podgląd dźwigu w siedzibie firmy serwisującej i automatyczne nawiązywanie kontaktu z dźwigiem w celu pobrania informacji ze sterownika dźwigu; akumulatorowe awaryjne zasilanie elektryczne; wydruk comiesięcznych raportów z systemu w języku polskim, obejmujących błędy, awarie, statystykę pracy dźwigu, informacje o ilości i czasie konserwacji prowadzonych przez firmę serwisową;

#### 2.10 Sufity

Cały budynek posiada sufity podwieszane.

Wykonawca musi uwzględnić wszelkie roboty budowlane związane z miejscowym obniżeniem sufitu podwieszanego związanego z wykonaniem instalacji. W takim przypadku należy miejscowo obniżyć wysokość sufitu. Miejscowe obniżenia wykonać z płyty g-k na ruszcie stalowym – wygląd oryginalnego podciągu, który jest miejscowo obniżony.

##### 2.10.1 Sufit z płyt g-k

Należy wykonać w pomieszkaniach mieszkania chronionego zgodnie z załącznikiem graficznym.

Farba do sufitów z płyt g-k i sufitu zwykłego

Niskoemisyjna, ekstremalnie matowa, wewnętrzna farba silikonowa zawierająca zol krzemionkowy, 1 klasa odporności na szorowanie na mokro, 2 klasa zdolności krycia wg EN 13300

Funkcja:

Bardzo dobra zdolność krycia

Klasa 1 odporności na szorowanie na mokro wg EN 13 300

Właściwości:

Wysoki stopień bieli.

Wysoka odporność na działanie środków dezynfekujących

Bezrozpuszczalnikowa, bez środków zmiękczających, bezemisyjna

Nie zawiera substancji odpowiadających za powstawanie efektu fogging’u

Produkt posiada certyfikat niemieckiego instytutu TÜV, potwierdzający niską zawartość substancji lotnych, odporność na środki dezynfekujące oraz możliwość zastosowania w obiektach przemysłu spożywczego.

Grupa produktów:

Wewnętrzna farba lateksowa, wygląd jedwabisty mat wg WN 13300

Podstawowe składniki:

Dyspersja polimerowa, biel tytanowa, wypełniacze silikatowe, węglan wapnia, talk, woda, dodatki, środki konserwujące

Podłoże:

Podłoże musi być nośne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitów, odspojeń oraz pozbawione środków antyadhezyjnych. Mokre lub niewłaściwie przygotowane podłoże może powodować uszkodzenia powierzchni takie jak pęcherze lub pęknięcia następnych warstw. Nie stosować na wilgotne lub zanieczyszczone podłoża. Należy wykonać gruntowanie zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Temperatura obróbki:

Minimalna temperatura obróbki i podłoża: +5°C

Układ warstw:

Gruntowanie: Podłoże zagruntować zależnie od rodzaju i stanu powierzchni

Warstwa pośrednia: farba (kolor jak na rysunkach), rozcieńczona maksymalnie 5 % wody.

Warstwa końcowa: farba (kolor jak na rysunkach), rozcieńczona maksymalnie 5 % wody.

Obróbka: Nanoszenie - natrysk urządzeniem z pompą.

Dla uniknięcia widocznego efektu łączenia pól roboczych, przy aplikacji natryskowej, materiał należy nanosić metodą „mokre na mokre”.

Natrysk urządzeniem do natrysku hydrodynamicznego:

Dysza: 0,018" - 0,026" (4-7 mm)

Ciśnienie: 150 - 180 bar

Kąt natrysku: 50°

Rozcieńczenie: w 5 % wodą

Całkowite wyschnięcie: po 3 lub 4 dniach. Przy wysokiej wilgotności i/lub niskiej temperaturze czas wysychania może ulec wydłużeniu.

Po ok. 6 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki.

Czyszczenie narzędzi - Wodą natychmiast po użyciu

Kolorystyka zgodnie z projektem.

##### 2.10.2 Sufity podwieszane

Sufity podwieszane należy wykonać w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach technicznych zgodnie z załącznikiem graficznym.

Kolorystyka zgodnie z projektem sufitów podwieszanych.

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż:

| d [mm] | c.w.k. [mm] | αp Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| 20 | 65 | 0,20 | 0,60 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 1,00 |
| 20 | 200 | 0,50 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,00 |

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (65mm – montaż bezpośredni, 200mm – montaż podwieszony)

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, należy stosować płyty sufitowe:

charakteryzujące się emisją CO2 max. 4,62 kg CO₂ equiv/m² przez cały cykl życia produktu,

zawierające do swojej produkcji min. 57% materiałów z recyklingu.

Powyższe parametry potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową III typu (EPD)  zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy stosować:

materiały spełniające wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Związki Organiczne)

Powyższe parametry potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami.

Sufit akustyczny z niewidoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 3-4 kg/m². Płyty są przeznaczone do demontażu w dół.

na konstrukcji systemowej T24 typu HD.

Właściwości użytkowe:

kolor płyt			jasny

materiał rdzenia płyty     	wełna szklana

grubość płyt		  	20 mm

wymiary płyt			600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600,

2400x600, 1200x1200 mm

odbicie światła 			> 80%

utrzymanie w czystości		możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w tygodniu

możliwość przetworzenia	w pełni nadaje się do powtórnego przetworzenia

Parametry techniczne:

dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 				0,5 kg (5N)

klasyfikacja ogniowa (wg klas)						co najmniej A2-s1, d0

stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza 	wg klasy C

współczynnik pochłaniania dźwięku w					0,90

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną 
z PN-EN 13964.

UWAGA: każdy sufit podwieszany musi posiadać dedykowaną konstrukcję przez wybranego producent.

Połączenia z oświetleniem liniowym i płytą g-k wg wytycznych producenta.

#### 2.11 Barierki

Barierki w całym budynku wykonać ze stali nierdzewnej. Wysokość barierek 1,1m. Wykonać o odpowiedniej nośności przed montażem uzgodnić montaż oraz układ na budowie.

#### 2.12 Wyposażenie

- niezbędny biały montaż jak na rzutach

- szafki na ubrania ilość jak na rzutach

- dwie ściany przesuwne elektryczne

- nagrzewnica elektryczna

CZEŚĆ RYSUNKOWA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO