Zał. Nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

KONTENER 20 STOPOWY – SANITARNY PRYSZNICOWO UMYWALKOWY,

WYMAGANIA OGÓLNE

- Kontenery powinny być przystosowane do ustawienia na wyrównanym podłożu (utwardzonym bądź nieutwardzonym, np. piaszczystym lub trawiastym).

- Kontenery muszą być przystosowane do funkcjonowania w różnych warunkach klimatycznych;

- w zakresie temperatur od - 25 °C do + 50 °C;

- w czasie intensywnych opadów do 180 mm/m2 (deszczu lub gradu);

- przy prędkości wiatru do 20 m/sek.

- Odprowadzanie ścieków powinno być zapewnione do zewnętrznego zbiornika na odpady (zbiornik stacjonarny będący częścią infrastruktury poligonowej).

WARUNKI TECHNICZNE

- Wymiary zewnętrzne - kontener 20 - stopowy

- Kontenery powinny być podzielone na nie mniej niż dwie części funkcjonalne;

I część – 4 - 7 kabin natryskowych z brodzikami, bateriami natryskowymi 
z mieszaczami wody oraz parawanami,

II część – 4 - 9 umywalek z mieszaczami wody i lustrami łazienkowymi – zamontowanymi centralnie nad każdą z umywalek.

- Podłoga izolowana pokryta materiałem antypoślizgowym.

- Materiały użyte do produkcji kontenera muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP.

- Instalacja elektryczna hermetyczna - bryzgoszczelna składająca się z: ogrzewania nie mniej niż 2 KW, jedno gniazdo pojedyncze dla termy, nie mniej niż 
2 punkty świetlne, nie mniej niż 4 gniazda przy umywalkach 230 V, skrzynki bezpieczników, wyłącznika różnicowo - prądowego, instalacji uziemiającej kontenery, gniazd wyjściowych i wejściowych 400 i 230   V   ( 5 x 32 /16 A).

- Instalacja hydrauliczna: z tworzywa sztucznego, wszelkie złącza mają zapewnić łatwy montaż i trwałe połączenia. Podgrzewacz wody - terma elektryczna od min 
80 litrów lub bojler elektryczny od 250 litrów do ciągłego zasilania natrysków i umywalek w wodę o temperaturze 40° C ± 5°C. Wymagana jest również instalacja doprowadzająca wodę zimną. Odprowadzanie ścieków powinno być zapewnione do zewnętrznego zbiornika na odpady (zbiornik stacjonarny będący częścią infrastruktury poligonowej).

- Wentylacja grawitacyjna – kratki wentylacyjne (nawiewna, wywiewna) oraz wentylacja mechaniczna – wymuszona.

- Wyposażenie dodatkowe: wieszak na umundurowanie zamocowany trwale do ściany w pobliżu kabin i umywalek, lustro i półka na środki czystości zainstalowane nad umywalkami.

- Drzwi zewnętrzne wyposażone w zamek umożliwiający zamykanie 
z zewnątrz i wewnątrz.

INNE WARUNKI.

- Wyposażenie każdego kontenera w instrukcję montażu i eksploatacji, która powinna zawierać minimum:

- opis budowy;

- schemat instalacji elektrycznej;

- schemat instalacji hydraulicznej;

- opis użytkowania, eksploatacji, obsługi;

- wykaz ukompletowania podstawowego;

- metryki itp. urządzeń zamontowanych w kontenerze;

- zestawienie mocy energii pobieranej przez zabudowane w kontenerze odbiorniki.

- Wyposażenie każdego kontenera w zestaw narzędzi potrzebnych do obsługi 
i konserwacji.

- Kontener musi gwarantować bezpieczne użytkowanie  zgodnie  z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz przepisami dla budownictwa.

- Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce umieszczonej w widocznym miejscu, nie narażonej na uszkodzenie bądź zerwanie.

- Kontener powinien być wykonany w klasie odporności pożarowej „E”.

KONTENER 20 STOPOWY -  SANITARNY, PRYSZNICOWY

WYMAGANIA OGÓLNE

- Kontenery powinny być przystosowane do ustawienia na wyrównanym podłożu (utwardzonym bądź nieutwardzonym, np. piaszczystym lub trawiastym).

- Kontenery muszą być przystosowane do funkcjonowania w różnych warunkach klimatycznych;

1) w zakresie temperatur od - 25 °C do + 50 °C;

2) w czasie intensywnych opadów do 180 mm/m2 (deszczu lub gradu);

3) przy prędkości wiatru do 20 m/sek.;

- Odprowadzanie ścieków powinno być zapewnione do zewnętrznego zbiornika na odpady (zbiornik stacjonarny będący częścią infrastruktury poligonowej).

WARUNKI TECHNICZNE

- Wymiary zewnętrzne - kontener 20 – stopowy.

- Kontenery powinny zawierać;

- od 8 - 12 kabin prysznicowych.

- Podłoga izolowana pokryta materiałem antypoślizgowym.

- Materiały użyte do produkcji kontenera muszą posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do obrotu handlowego i stosowania na terytorium RP.

- Instalacja elektryczna hermetyczna - bryzgoszczelna składająca się z: ogrzewania nie mniej niż 2 KW, jedno gniazdo pojedyncze dla termy, nie mniej niż 
2 punkty świetlne, skrzynki bezpieczników, wyłącznika różnicowo - prądowego, instalacji uziemiającej, gniazd wyjściowych i wejściowych 400 i 230  V ( 5 x 32 /16A).

- Instalacja hydrauliczna: z tworzywa sztucznego, wszelkie złącza mają zapewnić łatwy montaż i trwałe połączenia. Podgrzewacz wody - terma elektryczna od min 
80 litrów lub bojler elektryczny od 250 litrów do ciągłego zasilania natrysków w wodę 
o temperaturze 40° C ± 5°C. Wymagana jest również instalacja doprowadzająca wodę zimną. Odprowadzanie ścieków powinno być zapewnione do zewnętrznego zbiornika na odpady (zbiornik stacjonarny będący częścią infrastruktury poligonowej).

- Wentylacja grawitacyjna – kratki wentylacyjne (nawiewna, wywiewna) oraz wentylacja mechaniczna – wymuszona.

- Wyposażenie dodatkowe: wieszak na umundurowanie zamocowanych trwale do ściany w pobliżu kabin.

- Drzwi zewnętrzne wyposażone w zamek umożliwiający zamykanie z zewnątrz 
i wewnątrz.

INNE WARUNKI

1. Wyposażenie każdego kontenera w instrukcję montażu i eksploatacji, która powinna zawierać minimum:

  - opis budowy;

  - schemat instalacji elektrycznej;

  - schemat instalacji hydraulicznej;

  - opis użytkowania, eksploatacji, obsługi;

  - wykaz ukompletowania podstawowego;

  - metryki itp. urządzeń zamontowanych w kontenerze;

  - zestawienie mocy energii pobieranej przez zabudowane w kontenerze odbiorniki.

- Wyposażenie każdego kontenera w zestaw narzędzi potrzebnych do obsługi i konserwacji.

- Kontener musi gwarantować bezpieczne użytkowanie  zgodnie  z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz przepisami dla budownictwa.

- Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce umieszczonej w widocznym miejscu, nie narażonej na uszkodzenie bądź

zerwanie,

- Kontener powinien być wykonany w klasie odporności pożarowej „E”.

PONADTO:

Wykonawca ma obowiązek podłączyć:

- uziemienie do każdego z dostarczonych kontenerów;

- wodę;

- odprowadzenie ścieków;

- energię elektryczną.

Za bezpieczeństwo techniczne kontenerów odpowiada Wykonawca

każdy kontener musi być wyposażony w przybory oraz środki do utrzymania właściwej czystości i higieny w/w kontenerów tzn:

- W przyrząd do ściągania wody z powietrzni płaskich (podłoga) tzw. „ściągaczkę 
do wody”;

- W tzw.  „mop” składający się z części roboczej-czyszczącej, pojemnika-wiadra oraz elementu umożliwiającego wyciśnięcie-osuszenie części roboczej;

- W środki chemiczne zapewniające utrzymanie czystości i właściwego stanu sanitarnego w ilościach :

- środek (pasta/mleczko) czyszcząco-myjący do usuwania zabrudzeń 
z armatury sanitarnej takiej jak: umywalka, wanna, itp. – 5 kg na 1 kontener na okres 30 dni;

- płyn (koncentrat) do usuwania zabrudzeń z podłóg, glazury,  kabin – 7 litrów na 1 kontener na okres 30 dni.

- Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert:

| Lp. | Kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto oferty. | 60 pkt = 60% |
| 2 | Czas reakcji od momentu zgłoszenia telefonicznego (nie może być krótszy niż 10 h i nie dłuższy niż 24 h). | 30 pkt = 30% |
| 3 | Aspekt środowiskowy – norma emisji spalin pojazdów. | 10 pkt = 10% |

Oferta będzie oceniana wg poniższych wzorów i zasad:

- Kryterium  1 -  cena brutto oferty – waga 60 pkt.

| C = | Cn | x 60 pkt |
| --- | --- | --- |
|  | Cb |  |

C – ilość punktów

Cn – najniższa cena oferty w złotych brutto

Cb – cena badanej oferty w złotych brutto

Największą liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie.

- Kryterium  2 – czas reakcji od momentu zgłoszenia

(nie krótszy niż 10 h i nie dłuższy niż 24 h)  – waga 30%.

W powyższym kryterium przyznana zostaje następująca ilość punktów:

- czas reakcji od 10h do 15h – 30 pkt

- czas reakcji od 16h do 20h – 15 pkt

- czas reakcji od 21h do 24h – 0 pkt

Największą liczbę punktów otrzyma Wykonawca z najkrótszym czasem realizacji od momentu zgłoszenia.

Jeżeli Wykonawca poda czas poniżej 10h, wtedy Zamawiający przyzna mu punkty, 
jak dla 10h.

Jeżeli Wykonawca poda czas powyżej 24h, wtedy oferta zostanie odrzucona.

- Kryterium  3 - aspekt środowiskowy – norma emisji spalin – ocenie zostanie poddany aspekt  środowiskowy świadczenia usługi, badany poprzez wpływ jej realizacji na środowisko naturalne poprzez emisję spalin pojazdów przystosowanych do przewożenia kontenerów sanitarnych, za pomocą, których Wykonawca realizował będzie zamówienie - waga – 10 pkt.

K3 = aspekt środowiskowy – norma emisji spalin.

K3 = punkty będą przyznawane wg poniższych zasad:

  - nie spełniający normę emisji spalin minimum EURO 4 – 5,00 pkt,

  - spełniające normy emisji spalin minimum EURO 4 – 10,00 pkt.

O wyborze najkorzystniejszej oferty przesądzi suma K1+K2+K3.

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku oświadczenia Wykonawcy o dostawie kontenerów sanitarnych i socjalnych pojazdami spełniającymi normę emisji spalin EURO 4 zobowiązany jest przed zawarciem umowy do przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnienie tych wymagań.

- Inne

- Polisa ubezpieczeniowa o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.

- Zamawiający przewiduje, „prawo opcji”, polegające na zwiększaniu ilości zamówienia podstawowego:

- Zamawiający przewiduje w ramach opcji zamówić 10 szt., kontenerów sanitarnych
     przez  łączny okres najmu 100 dni.

KIEROWNIK SGKiE

Natalia SZMAJDA