PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090723C OD KM 0+011,80 DO KM 0+308,00 –

UL. POSTĘPU W MROCZY

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi gminnej osiedlowej (nr 09723C) polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni (1708 m2), wjazdów (360 m2), chodników (800 m2) wraz z wykonaniem wpustów kanalizacji deszczowej z włączeniem ich do istniejącego kanału deszczowego (13 studzienek). Długość trasy objętej przebudową – 296,2 m. Obszar objęty opracowaniem to odcinek pasa drogowego drogi gminnej o szerokości zmiennej w zakresie 10-12 m.

Przyjęte parametry techniczne:

- klasa drogi – D,

- szerokość jezdni - 5,5 m,

- szerokość chodnika - 2,15 m,

- kategoria ruchu - KR 1.

Przebudowa drogi o parametrach j/w na całej długości działki drogowej.

Trasa drogi nawiązuje do stanu istniejącej konstrukcji jezdni – z nieznaczną korektą jej geometrii . Początek trasy w km 0+011,8 nawiązuje do skrzyżowania z drogą gminną – ul. Nakielską. Projektowana jest budowa chodnika po stronie lewej na całej długości trasy oraz po stronie prawej do km 0+160. Przewiduje się wykonanie wjazdów na przyległe działki w istniejących lokalizacjach.

Odwodnienie - poprzez projektowane nowe studzienki deszczowe – do istniejącej kanalizacji deszczowej – wykorzystanie istniejącego systemu odwodnienia.

Wycinka drzew i krzewów - dla realizacji zadania nie jest konieczna wycinka drzew.

Roboty towarzyszące - dla realizacji zadania koniecznym jest wykonanie prac towarzyszących:

- roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni i pozostałych elementów drogi

- regulacja wysokościowa z założeniem płyt odciążających pokryw studni kanalizacyjnych

- regulacja wysokościowa i zabezpieczenie infrastruktury podziemnej

W związku z brakiem obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach przebudowy ul. Postępu odstąpiono od jego wykonania. Powyższe należy uwzględnić przy wycenie prac.