Projekt Techniczny WYKONAWCZY

branża konstrukcyjna

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zespołu budynków z częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania, na cele kulturalno-oświatowe dz. nr 1400, m. Mrocza, obręb Mrocza |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | dz. nr 1400, m. Mrocza, obręb Mrocza |
| Inwestor: | Gmina Mrocza z siedzibą 89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20 |

| Opracował: | Branża: | Imię i nazwisko | Uprawnienia budowlane | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor i koordynator projektu | Konstrukcja | mgr inż. MARCIN BARTOŚ | POM/0112/POOK/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| Projektant | Konstrukcja | mgr inż. MACIEJ BURGLIN | POM/0131/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |

Rychnowy 10.06.2024

Projekt Techniczny branża konstrukcyjna	1

1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO	7

1.1 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH, ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB - INFORMACJĘ O KONIECZNOŚCI WYKONANIA POMIARÓW GEODEZYJNYCH POMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOŁĄCZA SIĘ EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ OBIEKTU	7

1.2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ	8

1.3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA	8

1.4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH	9

1.5. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH	14

1.6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USŁUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO	15

1.7. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE, NAWIĄZUJĄCE DO WARUNKÓW TERENU, WYSTĘPUJĄCE WDŁUŻ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA, Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO	15

1.8. ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH: ogrzewczych, chłodniczych, klimatyzacji - WYPOSAŻONYCH W URZĄDZENIA, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, W TYM URZĄDZENIA Z INDYWIDUALNYM STEROWANIEM POMIESZCZENIOWYM (W SZCZEGÓLNOŚCI TERMOSTATYCZNY ZAWÓR GRZEJNIKOWY, TERMOSTAT POKOJOWY, TERMOSTAT KLIMKONWEKTORA WENTYLATOROWEGO, POJEDEYNCZY TERMOSTAT) LUB KOMUNIKACJĄ Z SYSTEMEM NADRZĘDNYM ORAZ FUNKCJĄ STEROWANIA ZALEŻNĄ OD ZAPOTRZEBOWANIA, WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ I MECHANICZNEJ, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH, ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROENERGETYCZNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	15

1.9. SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI DO OBLICZEŃ INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ, przy czym należy przedstawić:	15

1.10. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSŁOWYCH I ICH ZESPOŁÓW TWORZĄCYCH CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośnie parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem	15

1.11. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ	16

1.12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU	17

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE	19

1.0 Zebranie obciążeń	19

2.0 Obliczenia	21

2.1 ŁAWA FUNDAMENTOWA	21

2.2 bELKA BP5	23

2.3 bELKA BP6	25

2.4 KROKIEW	27

INFORMACJA DOTYCZĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ”	29

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA	30

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:	30

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	30

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI	30

5. PRZEWIDUJE SIĘ WYSTĘPOWANIE NASTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH	30

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:	30

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	31

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz książkę, która została włączona jako podstawę wypracowania stanowiska Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa: „Stosowanie Prawa Budowlanego”- Władysława Korzeniowskiego, projekt posiada wszystkie niezbędne (konieczne do przedstawienia) rysunki, które umożliwiają jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

1.1 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZĄCE OBCIĄŻEŃ, ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ PRAKTYCE - WYNIKI EWENTUALNYCH BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH, ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB - INFORMACJĘ O KONIECZNOŚCI WYKONANIA POMIARÓW GEODEZYJNYCH POMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ, A W PRZYPADKU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOŁĄCZA SIĘ EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ OBIEKTU

1.1.1. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badań doświadczalnych

Zgodnie z obliczeniami w dalszej części opracowania.

1.1.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, w zależności od potrzeb - informację o konieczności wykonania pomiarów geodezyjnych pomieszczeń i odkształceń, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektu budowlanego dołącza się ekspertyzę techniczną obiektu

1.1.2.1. Założenia ogólne

Budynek zaprojektowano przy następujących założeniach:

- strefa obciążenia śniegiem: III (sk = 1,2 kN/m2) wg PN-EN 1991-1-3

- strefa obciążenia wiatrem: II (qb,0 = 0,42 kN/m2) wg PN-EN 1991-1-4

- strefa przemarzania gruntu: II (hz = 1,00 m) wg PN-81/B-03020

- kategoria geotechniczna obiektu: II

Obliczenia i projektowanie prowadzono przy wykorzystaniu następujących norm: PN-EN 1990, PN-EN 1991, PN-EN 1992, PN-EN 1993, PN-EN 1995, PN-EN 1996, PN-EN 1997.

Wykorzystano również następujące publikacje i opracowania: „Konstrukcje żelbetowe” - J.Kobiaka i W.Stachurskiego; „Konstrukcje żelbetowe wg PN-B03264:2002” t. I i II – Włodzimierza Starosolskiego; „Podstawy projektowania i algorytmy obliczeń konstrukcji żelbetowych” A. Łapko, B.C. Jensen; „Projektowanie fundamentów” – I.Cios, S.Garwacka-Piórkowska; „Zarys Geotechniki” – Z.Wiłun; „Obliczenia konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie” - J.Hoła, P.Pietraszek, K.Schabowicz; „Konstrukcji metalowe” cz. I i II M.Łubiński, A.Filipowicz, W.Żółtowski; „Konstrukcje stalowe z rur” – J.Bródka, M.Broniewicz; „Konstrukcje spawane. Projektowanie połączeń” K. Ferenc, J. Ferenc; „Obliczanie konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200” J.Niewiadomski, J.Głąbik, M.Kazek, J.Zamorowski, „Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” W. Bogucki, M.Żyburtowicz (wyd. 7).

1.1.2.2. Warunki hydrogeologiczne dla posadowienia obiektu

Ustalono, że w miejscu lokalizacji budynku występują proste warunki gruntowo-wodne pozwalające 
na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Warunki gruntowe proste – występują w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, obiekt ten można zaliczyć do II kategorii geotechnicznej.

W przypadku pojawienia się wód gruntowych w wykopie, należy obniżyć zwierciadło wody. Rozluźniony 
i rozmyty grunt wybrać i zastąpić pospółką zagęszczoną mechanicznie do Is=0.97 lub chudym betonem. Należy pamiętać o poprawnym wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych pionowych i poziomych. Odsłonięte dno wykopu należy zabezpieczyć w celu minimalizacji oddziaływania warunków atmosferycznych (opady). Nie przestrzeganie tych zasad może doprowadzić do obniżenia nośności gruntu. Warstwę ziemi urodzajnej należy zdjąć do głębokości jej zalegania i zagospodarować na terenie działki.

Uwaga:	W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych warunków gruntowych w stosunku do określonych w niniejszej dokumentacji, a także wystąpienia gruntów słabonośnych lub wody gruntowej powyżej projektowanego poziomu posadowienia obiektu należy skontaktować się z projektantem w celu dostosowania sposobu posadowienia oraz doboru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych do warunków rzeczywistych.

1.1.2.3. Schematy statyczne

- Dach – wiązary drewniane zamówione indywidulanie

- Strop – prefabrykowany z płyt filigran

- Podciąg żelbetowy – schemat belki jedno- lub wieloprzęsłowej wolnopodpartej, policzony w programie komputerowym Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2021.

- Nadproże żelbetowe – schemat belki jednoprzęsłowej wolnopodpartej, policzony w programie komputerowym Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018.

- Nadproża systemowe (belki prefabrykowane typu „SBN” lub „L”) – schemat belki jednoprzęsłowej wolnopodpartej;

- Rdzenie żelbetowe – zaprojektowano konstrukcyjnie.

- Wieńce żelbetowe - zaprojektowano konstrukcyjnie.

1.1.2.4. Układ konstrukcyjny

Zaprojektowano budynek usługowy. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne,  niepodpiwniczony. Budynek murowany z bloków betonowych oraz wapienno-piaskowych na zaprawie murarskiej do cienkich spoin ze spoinami pionowymi i poziomymi. Sztywność przestrzenną budynku zapewnia się przez stropy, wieńce, rdzenie oraz pozostałe elementy konstrukcyjne. Stropy żelbetowe w postaci filigran. Dach wielospadowy.

1.2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZED WPŁYWAMI EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Zgodnie z odkrywkami, po rozbiórce teren należy wyczyścić do głębokości ok 1,2m i wyrównać paskiem zagęszczonym

1.3. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA

Nie dotyczy.

1.4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

1.4.1. FUNDAMENTY

Przyjęte materiały i założenia:

- Stal zbrojeniowa żebrowana A-IIIN (B500SP) o wysokiej ciągliwości,

- Beton C20/25 i stropy filigran C25/30

- Podkład betonowy C8/10 (B10) gr. 10cm,

- Klasa ekspozycji XC2,

- Otulina: od strony betonu podkładowego 5cm, górna 5cm,

- Max. wymiar ziaren 32 mm.

Ławy fundamentowe

Pod budynkiem zaprojektowano ławy fundamentowe o przekrojach podanych na rysunkach.Do obliczeń przyjęto poziom posadowienia dołu ławy fundamentowej na głębokości 1,00 m p.p.t. aktualnego. Zaprojektowano posadowienie obiektu bezpośrednie na gruntach rodzimych, poniżej warstwy gleby urodzajnej i nasypów.

Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.

Pod całością ław i stóp fundamentowych wykonać podkład betonowy. Na wszystkich dostępnych płaszczyznach stóp wykonać izolację przeciwwilgociową za pomocą dyspersyjnych środków bitumiczno-kauczukowych nanosząc najpierw warstwę gruntującą, a następnie powłoki zasadnicze zgodnie z zaleceniami producenta.

Prace ziemne należy przeprowadzić starannie, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów, co obniżyłoby ich właściwości fizyko-mechaniczne. Nienadające się do bezpośredniego posadowienia, a także rozmoczone lub rozluźnione partie gruntu należy usunąć i zastąpić zagęszczoną podsypką piaszczysto – żwirową (IDmin = 0,7) lub chudym betonem (kl. C8/10).

UWAGA:	W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych warunków gruntowych w stosunku do określonych w dokumentacji geotechnicznej, a także wystąpienia gruntów nienośnych lub słabonośnych oraz wody gruntowej powyżej projektowanego poziomu posadowienia obiektu należy skontaktować się z projektantem w celu dostosowania sposobu posadowienia obiektu do warunków istniejących.

Zgodnie z wytycznymi branży elektrycznej należy z fundamentów wyprowadzić płaskowniki z bednarki ocynkowanej przyspawane do zbrojenia fundamentów w celu połączenia ich ze zwodami instalacji odgromowej.

Zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej należy wykonać przepusty dla kanalizacji sanitarnej z rur (Ø – wg wytycznych branży sanitarnej) z zachowaniem otulenia betonem zbrojenia min. 8 cm.

UWAGA. Wykonać zgodnie z rysunkami branży konstrukcyjnej.

1.4.2. ŚCIANY

Ściany fundamentowe zaprojektowano z bloczków betonowych M15, gr. 24cm na zaprawie cem.-wap. lub kleju ze spoinami poziomymi i pionowymi klasy M5

Ściany nadziemia zaprojektowano z bloczków wapienno-piaskowych klasy 15MPa, gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. lub kleju ze spoinami poziomymi i pionowymi klasy M5 ocieplone do strony zewnętrznej.

Ściany nienośne budynku zaprojektowano jako jednowarstwowe o konstrukcji nośnej z bloczków wapienno-piaskowych drążonych (gęstość 16kN/m3, gr. 24 cm na zaprawie cem.-wap. lub kleju ze spoinami poziomymi i pionowymi klasy M5.

Nad otworami drzwiowymi, w spoinie klejowej lub zaprawy (min. na dwóch warstwach)  zastosować zbrojenie w postaci dwóch równoległych prętów, połączonych trzecim prętem wygiętym sinusoidalnie.

Nad i pod otworami okiennymi, w spoinie klejowej lub zaprawy(min. na dwóch warstwach)  zastosować zbrojenie w postaci dwóch równoległych prętów, połączonych trzecim prętem wygiętym sinusoidalnie.

Otwory okienne wykonać z zachowaniem odpowiednich luzów montażowych.

1.4.6. DACH

Dach wykonany z kratownicy prefabrykowanej, zamówionej indywidualnie.

Przyjęte materiały i założenia:

- Drewno klasy C24

- Klasa sortownicza KG

- Wilgotność max 18%

1.4.7. STROPY

Przyjęte materiały i założenia dla stropu FILIGRAN :

- Stal zbrojeniowa żebrowana A-IIIN (RB500SP) o wysokiej ciągliwości,

- Beton C25/30

- Grubość stropu: 20 cm

- Klasa ekspozycji XC1

- Otulina 2,5 cm,

- Max. wymiar ziaren 20 mm

- Obciążenia podane narzutach konstrukcyjnych

Zaprojektowano strop filigran o gr. 20cm zbrojony dwukierunkowo. Otwory na przejścia elektryczne, sanitarne i wentylacyjne przez stropy wg branży sanitarnej i elektrycznej.

1.4.8. WIEŃCE

Przyjęte materiały i założenia:

- Stal zbrojeniowa żebrowana A-IIIN (B500 SP) o wysokiej ciągliwości,

- Beton C25/30

- Klasa ekspozycji XC1

- Otulina 2.5 cm

- Max. wymiar ziaren 20 mm

Zaprojektowano wieńce żelbetowe na wszystkich ścianach nośnych i nie nośnych, zbrojone podłużnie prętami #12 oraz strzemionami #6.

Pręty podłużne wieńca łączyć na zakład długości 0,7m lub poprzez spajanie lub na łączniki mechaniczne.

W narożach wieńców kończyć pręty #12 hakami prostymi 20 cm lub łączyć je w sposób ciągły z innymi prętami stosując spajanie lub łączniki mechaniczne.

Wieńce wykonać na wszystkich ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nośnych i nie nośnych na poziomach projektowanych stropów.

Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.

1.4.9. NADPROŻA

Zaprojektowano prefabrykowane sprężone belki nadprożowe SBN wysokości 120mm i szerokości 11,5cm z betonu C40/50 (B50), które pracują jak belki wolnopodparte. Nadproża SBN 120 układa się w ilości 2szt. na ścianie 24cm. Zaleca  się wykonanie podparcia nadproża w środku rozpiętości. Podczas  montażu  nadproża  strunobetonowego  należy  zwrócić  szczególną uwagę na oznakowanie górnej płaszczyzny prefabrykatu. Nadproże  zamontowane  górną  płaszczyzną  do  dołu  nie  przeniesie  żadnych obciążeń i nie spełni swych zadań. Zbrojenie musi znajdować się w dolnej części nadproża. W przypadku nadproży znajdujących się bezpośrednio pod wieńcem elementy stropowe powinny być oparte na stemplach.

Nadproża SBN 120 zapewniają wyższą wytrzymałość od tradycyjnych nadproży L-19, porównanie wytrzymałości zawiera tabela poniżej.

Charakterystyczne właściwości nadproża SBN 120

Nadproża monolityczne, żelbetowe wykonać z betonu C20/25 (gęstość:2000-2600kg/m3, klasa ekspozycji: XC1, maks. wymiar ziaren: 16mm) zbrojone podłużnie i poprzecznie stalą A-IIIN (gat. B500SP).

1.4.10. RDZENIE ŻELBETOWE

Przyjęte materiały i założenia:

- Stal zbrojeniowa żebrowana A-IIIN (B500SP) o wysokiej ciągliwości,

- Beton C20/25,

- Klasa ekspozycji XC1

- Otulina 3 cm,

- Max. wymiar ziaren 20 mm

Zaprojektowano szereg rdzeni żelbetowych zbrojonych zgodnie z rysunkami.

1.4.11. BELKI ŻELBETOWE

Przyjęte materiały i założenia:

- Stal zbrojeniowa żebrowana A-IIIN (B500SP) o wysokiej ciągliwości,

- Beton C20/25,

- Klasa ekspozycji XC1

- Otulina 2,5 cm,

- Max. wymiar ziaren 20 mm

Zaprojektowano szereg belek żelbetowych. Geometria oraz zbrojenie belek przedstawione na rysunkach wykonawczych.

Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosować podkładki dystansowe, w przypadku zbrojenia dolnego z tworzywa sztucznego lub betonu, a dla zbrojenia górnego podkładki stalowe, liniowe typu Z.

1.4.10. SCHODY

Schody zaprojektowano jako prefabrykowane żelbetowe, grubości płyty 20cm.

1.5. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

Dla zapewnienia odpowiedniego otulenia stali, stosować podkładki dystansowe, w przypadku zbrojenia 
dolnego liniowe z tworzywa sztucznego co 60cm , bocznego punktowe z tworzywa sztucznego min 4szt. na 1m2 a dla zbrojenia górnego podkładki stalowe, liniowe typu Z co 60cm .

W przypadku prętów dłuższych jak 12m, zbrojenie zaprojektowano z prętów z kręgów, dlatego wymaga się od wykonawcy posiadanie prościarki oraz giętarki do prętów. Dzięki zastosowaniu prętów z kręgów, nie ogranicza się do używania prętów prostych powyżej 12 m, co za tym idzie unikamy łączenia prętów. Lub łączenie prętów na długość za pomocą łączników.

Dozbrajanie otworów nie pokazanych w projekcie wykonać zgodnie z normą. Nie pokazane otworowanie w stropie wykonać jako dodatkowe wiercenia lub nacinania płyt przed wykonaniem instalacji.

Wykonanie otworów nie pokazanych w projekcie:
* w elementach żelbetowych wykonać wiertnicą lub kuciem
* w elementach murowych wykonać kuciem 2x elementów strunobetonowych lub 2xkątowników L120x10

Każdą mieszankę betonową należy zagęścić mechanicznie za pomocą wibratorów wgłębnych (buławowych) i w przypadku stropów i płyt fundamentowych dodatkowo zewnętrznych listew wibracyjnych.

Stemplowanie wykonać na budowie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi uwzględniając odpowiednie bezpieczeństwo na budowie. Ilość stempli dostosować do ich nośności oraz wysokości stemplowania.

Ściany działowe gr. 12cm

W ścianach działowych na poziomie nadproża wykonać wieniec pośredni na całej długości ściany o wymiarach 12x24cm zbrojony 2#12 strzemiona ø6 co 15cm (kształt S). W przypadku ścian wyższych niż3m wykonać rdzenie nienośne 12x24,2#12 strzemiona ø6 co 15cm (kształt S). rozstaw rdzeni co 5m

Ściany nienośne gr. 24cm

W ścianach działowych na poziomie nadproża wykonać wieniec pośredni na całej długości ściany o wymiarach24x24cm zbrojony 4#12 strzemiona ø6 co 15cm. Wykonać rdzenie nienośne 24x24,4#12 strzemiona ø6 co 15cm. rozstaw rdzeni co 4m.

Fundamenty lub piwnice, jeżeli nie ma innych wytycznych, należy obsypać piaskiem o frakcji 0-0,31 i zagęścić.

Ścianki szczelne i odwodnienie wykopu wykonać wg wytycznych wybranej firmy.

Projektant przewidział, że konstrukcja istniejących budynków jest wystarczająca, lecz zwykłe prowadzenie robót budowlanych może spowodować osiadania wtórne lub zwykłą dodatkową pracę konstrukcji tych obiektów. Dlatego należy pamiętać, że  należy wykonać stałe monitorowanie istniejących budynków. Wykonanie reperów geodezyjnych oraz sprawdzenie czy nie pojawiają się rysy. Wykonawca po wykonaniu całości robót budowlanych naprawi wszelkie szkody, które powstaną w trakcie realizacji robót w tym naprawienie w/w rys i pęknięć łącznie z odmalowaniem.

Na istniejących budynkach należy wykonać repery oraz badać częstotliwość drgań czy nie jest przekroczona.

Wykonując ściany szczelne należy wykonać szczegółowy pomiar oraz kontrolować czy grodzice lub ściany szczelne się nie odkształcają.

Wszystkie urządzenia i instalacje sanitarne i elektryczne należy kupić z własną podkonstrukcją wg wytycznych wybranego producenta.

Wszelkie wytyczne nieujęte w opracowaniu wykonać zgodnie z normą lub powszechnie znaną literaturą.

Powyższe dodatkowe wymagania nie stanowią podstawy do wynagrodzenia za dodatkowe materiały  lub roboty budowlane. Należy je bezwzględnie ująć przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.

Rdzenie usztywniające ściany nośne, wykonywać zgodnie z rysunkami lub nie mniej niż 1 rdzeń ( zbr i beton jak w projekcie ) co 5mb ściany. Kotwienie wykonać standardowym zbrojeniem „L” o wymiarach 1m / 1m .

1.6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA ZWIĄZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU I JEGO ROZWIĄZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO USŁUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Zgodnie z projektem branżowym.

1.7. ROZWIĄZANIA BUDOWLANE I TECHNOLOGICZNO-INSTALACYJNE, NAWIĄZUJĄCE DO WARUNKÓW TERENU, WYSTĘPUJĄCE WDŁUŻ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIĄZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA, Z UWZGLĘDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZĄCEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy.

1.8. ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH: ogrzewczych, chłodniczych, klimatyzacji - WYPOSAŻONYCH W URZĄDZENIA, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, W TYM URZĄDZENIA Z INDYWIDUALNYM STEROWANIEM POMIESZCZENIOWYM (W SZCZEGÓLNOŚCI TERMOSTATYCZNY ZAWÓR GRZEJNIKOWY, TERMOSTAT POKOJOWY, TERMOSTAT KLIMKONWEKTORA WENTYLATOROWEGO, POJEDEYNCZY TERMOSTAT) LUB KOMUNIKACJĄ Z SYSTEMEM NADRZĘDNYM ORAZ FUNKCJĄ STEROWANIA ZALEŻNĄ OD ZAPOTRZEBOWANIA, WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, GRAWITACYJNEJ WSPOMAGANEJ I MECHANICZNEJ, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH, ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROENERGETYCZNYCH, PIORUNOCHRONNYCH, OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Instalacja elektryczna wg branży elektrycznej. Instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, c.o. – wg branży sanitarnej.

Zgodnie §56 Rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w instalację telekomunikacyjną, a w miarę potrzeby również w inne instalacje, takie jak: telewizji przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych.

1.9. SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNĘTRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI DO OBLICZEŃ INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEŃ, Z DOBOREM RODZAJU I WIELKOŚCI URZĄDZEŃ, przy czym należy przedstawić:

1.9.1. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu wewnętrznego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii

Zgodnie z projektem branżowym.

1.9.2. Ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z projektem branżowym.

1.10. ROZWIĄZANIA I SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZĄDZEŃ INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSŁOWYCH I ICH ZESPOŁÓW TWORZĄCYCH CAŁOŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOWĄ, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośnie parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem

Zgodnie z projektem branżowym.

1.11. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zgodnie z projektem branżowym.

1.11.1.Informacja o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji

Zgodnie z projektem branżowym.

1.11.2.Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych

Zgodnie z projektem branżowym.

1.11.3.Informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Zgodnie z projektem branżowym.

1.11.4. Informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego

Zgodnie z projektem branżowym.

1.11.5.Ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

Zgodnie z projektem branżowym.

1.11.6. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Zgodnie z projektem branżowym.

1.11.7. Informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe

Zgodnie z projektem branżowym.

1.11.8.Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących

Zgodnie z projektem branżowym.

1.11.9.Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Zgodnie z projektem branżowym.

1.11.10.Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Zgodnie z projektem branżowym.

1.11.11. Informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń

Zgodnie z projektem branżowym.

1.11.12. Informacje o wyposażeniu w gaśnice I HYDRANTY WEWNĘTRZNE

Zgodnie z projektem branżowym.

1.11.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań

Zgodnie z projektem branżowym.

1.12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z projektem branżowym

| Opracował: | Branża: | Imię i nazwisko | Uprawnienia budowlane | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor i koordynator projektu | Konstrukcja | mgr inż. MARCIN BARTOŚ | POM/0112/POOK/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| Projektant | Konstrukcja | mgr inż. MACIEJ BURGLIN | POM/0131/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |

Rychnowy, 12.12.2023

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

1.0 Zebranie obciążeń

Dach - stałe

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Papa x2 (max 11 kg/m2) [0,110kN/m²] | 0,11 |
| 2. | Deskowanie 2.5 cm [0,150kN/m²] | 0,15 |
| 3. | Wena mineralna miekka 20 cm (max. 0.40 kN/m3) [0,080kN/m²] | 0,08 |
| 4. | Wena mineralna miekka 10 cm (max. 0.40 kN/m3) [0,040kN/m²] | 0,04 |
| 5. | Sufit podiweszany 1x płyta G-K [0,200kN/m²] | 0,20 |
|  | Σ: | 0,58 |

Dach - śnieg

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie śniegiem połaci dachu dwupołaciowego (układ równomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.3 (strefa 3, A=150 m n.p.m. → sk=1,2 kN/m², przyp.A, nachylenie połaci 2,0° → μ2=0,8, Ce=1,0, Ct=1,0) [0,96kN/m²] | 0,96 |
| 2. | Obciążenie śniegiem mniej obciążonej połaci dachu dwupołaciowego (układ nierównomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.3 (strefa 3, A=150 m n.p.m. → sk=1,2 kN/m², przyp.A, nachylenie połaci 2,0° → μ=0,4, Ce=1,0, Ct=1,0) [0,48kN/m²] | 0,48 |

Dach - wiatr

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie wiatrem na powierzchnię zewnętrzną w polu G połaci dachu płaskiego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.3 (strefa 1, A=150 m n.p.m. → vb,0=22 m/s, teren II, ze=h=12,0 m, co=1, cr=1,04, wymiary dachu h=12,0 m, d=22,0 m, b=29,0 m → qp=0,747 kPa, cscd=1,000, cpe=-1,20) [-0,90kN/m²] | -0,90 |
| 2. | Obciążenie wiatrem na powierzchnię zewnętrzną w polu H połaci dachu płaskiego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.3 (strefa 1, A=150 m n.p.m. → vb,0=22 m/s, teren II, ze=h=12,0 m, co=1, cr=1,04, wymiary dachu h=12,0 m, d=22,0 m, b=29,0 m → qp=0,747 kPa, cscd=1,000, cpe=-0,70) [-0,52kN/m²] | -0,52 |
| 3. | Obciążenie wiatrem na powierzchnię zewnętrzną w polu I połaci dachu płaskiego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.3 (strefa 1, A=150 m n.p.m. → vb,0=22 m/s, teren II, ze=h=12,0 m, co=1, cr=1,04, wymiary dachu h=12,0 m, d=22,0 m, b=29,0 m → qp=0,747 kPa, cscd=1,000, cpe=0,20) [0,15kN/m²] | 0,15 |
| 4. | Obciążenie wiatrem na powierzchnię zewnętrzną w polu I połaci dachu płaskiego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.3 (strefa 1, A=150 m n.p.m. → vb,0=22 m/s, teren II, ze=h=12,0 m, co=1, cr=1,04, wymiary dachu h=12,0 m, d=22,0 m, b=29,0 m → qp=0,747 kPa, cscd=1,000, cpe=-0,20) [-0,15kN/m²] | -0,15 |

Strop - stałe

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płytki/Gres z klejem [0,450kN/m²] | 0,45 |
| 2. | Wylewka betonowa gr. 5 cm [1,200kN/m²] | 1,20 |
| 3. | Styropian gr. 6 cm [0,027kN/m²] | 0,03 |
| 4. | Tynk cem.-wap, gr. 1.5 cm [0,290kN/m²] | 0,29 |
|  | Σ: | 1,97 |

Strop - zmienne

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m² |
| --- | --- | --- |
| 1. | Równomiernie rozłożone obciążenie użytkowe wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1 - powierzchnia kategorii A - Stropy [2,00kN/m²] | 2,00 |
| 2. | Obciążenie od ciężaru własnego ścian działowych w przypadku przestawnych ścian działowych o ciężarze własnym >2,0 i ≤3,0 kN/m długości ściany wg PN-EN 1991-1-1/6.3.1.2(8) [1,20kN/m²] | 1,20 |
|  | Σ: | 3,20 |

Ściany nienośne SILKA 24cm - stałe

| L.p. | Opis oddziaływania | Wartość char. kN/m |
| --- | --- | --- |
| 1. | Elementy murowe wapienno-silikatowe w stanie suchym klasy gęstości 1,8 grub.24 cm, szer.2,70 m [(18,00kN/m³·0,24m)·2,70m] | 11,66 |
| 2. | Tynk cem.-wap, gr. 1.5 cm szer.270 cm [0,290kN/m²·2,70m] | 0,78 |
| 3. | Tynk cem.-wap, gr. 1.5 cm szer.270 cm [0,290kN/m²·2,70m] | 0,78 |
|  | Σ: | 13,22 |

2.0 Obliczenia

2.1 ŁAWA FUNDAMENTOWA

Dane podstawowe

Założenia

- Obliczenia geotechniczne wg normy	: PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-05

- Obliczenia żelbetu wg normy	: PN-EN 1992-1-1:2008/A1:2015-03/Ap2:2016-10

- Dobór kształtu	: bez ograniczeń

Geometria ławy fundamentowej

A = 1,40 (m), a = 0,24 (m), L = 6,00 (m), h1 = 0,30 (m), ex = 0,00 (m), h2 = 0,00 (m), h4 = 0,10 (m), cnom1= 5,0 (cm)

cnom2= 5,0 (cm), Odchyłki otuliny: Cdev = 1,0(cm),  Cdur = 0,0(cm)

Materiały :

- Beton: C20/25

- Zbrojenie podłużne:   A-IIIN (B500SP), Klasa ciągliwości C

- Zbrojenie poprzeczne:  A-IIIN (B500SP), Klasa ciągliwości C

Założenia gruntowe :

Poziom gruntu:	N1 = 0,00 (m)

Poziom trzonu słupa: Na = -0,70 (m)

Minimalny poziom posadowienia: Nf = 0,00 (m)

Poziom wody:	N maks = -0,50 (m) N min = 0,00 (m)

1.  IIc - concrete

• Poziom gruntu:	0.00 (m)

• Miąższość:	1.00 (m)

• Ciężar objętościowy:	2243.38 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2722.64 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	18.30 (Deg)

• Kohezja:	0.03 (MPa)

2.  IId - concrete

• Poziom gruntu:	-1.00 (m)

• Miąższość:	1.40 (m)

• Ciężar objętościowy:	2243.38 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2722.64 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	17.30 (Deg)

• Kohezja:	0.03 (MPa)

3.  IIe - concrete

• Poziom gruntu:	-2.40 (m)

• Miąższość:	2.10 (m)

• Ciężar objętościowy:	2243.38 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2722.64 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	16.30 (Deg)

• Kohezja:	0.03 (MPa)

4.  IId - concrete

• Poziom gruntu:	-4.50 (m)

• Miąższość:	1.50 (m)

• Ciężar objętościowy:	2243.38 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2722.64 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	17.30 (Deg)

• Kohezja:	0.03 (MPa)

5.  Ia2 - concrete

• Poziom gruntu:	-6.00 (m)

• Miąższość:	1.00 (m)

• Ciężar objętościowy:	1937.46 (kG/m3)

• Ciężar właściwy szkieletu:	2702.25 (kG/m3)

• Kąt tarcia wewnętrznego:	30.50 (Deg)

• Kohezja:	0.00 (MPa)

Obciążenia :

Obciążenie obliczeniowe: Fx  = 240kN

Stany graniczne

Obliczenia naprężeń

Rodzaj podłoża pod fundamentem: jednorodne

Kombinacja wymiarująca SGN :  OBL.2 N=240,00

Współczynniki obciążeniowe:1.35 * ciężar fundamentu, 1.35 * ciężar gruntu

Wyniki obliczeń: na poziomie posadowienia fundamentu

Ciężar fundamentu i nadległego gruntu: Gr = 13,79 (kN)

Obciążenie wymiarujące:

Nr = 265,05 (kN)	Mx = -0,00 (kN*m)	My = 0,00 (kN*m)

Wykres naprężeń pod ławą fundamentową

2.2 bELKA BP5

Wyniki obliczeniowe:

Oddziaływania w SGN

Przęsłowe	Mt maks	Mt min	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	4,05	-11,99	0,00	-21,67	15,17	-34,10

P2	2,34	-3,84	-21,17	-3,76	36,58	-3,12

Oddziaływania w SGU

Przęsłowe	Mt maks	Mt min	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	3,09	-5,89	0,00	-17,10	11,67	-26,93

P2	1,76	-0,89	-16,72	-2,82	28,91	-2,42

2.3 bELKA BP6

Wyniki obliczeniowe:

Oddziaływania w SGN

Przęsłowe	Mt maks	Mt min	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	24,30	-0,13	6,15	-28,34	22,76	-73,29

P2	0,00	-27,70	-32,77	-21,45	41,47	17,19

Oddziaływania w SGU

Przęsłowe	Mt maks	Mt min	Ml	Mp	Ql	Qp

(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN*m)	(kN)	(kN)

P1	18,97	0,00	-2,85	-22,30	17,76	-57,69

P2	0,00	-20,10	-25,72	-14,68	32,59	12,93

2.4 KROKIEW

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/NA2010/A2:2014

TYP ANALIZY:   Weryfikacja prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:

PRĘT:   792  Krokiew_792	PUNKT:   1	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   10 SGN /100/  1*1.15 + 2*1.15 + 5*1.50 + 4*1.15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ    C24

gM = 1.30	f m,0,k = 24.00 MPa	f t,0,k = 14.00 MPa	f c,0,k = 21.00 MPa

f v,k = 4.00 MPa	f t,90,k = 0.40 MPa	f c,90,k = 2.50 MPa	E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 = 7400.00 MPa	G moyen = 690.00 MPa	Klasa użyteczności:  2	Beta c = 0.20

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  12x24

ht=24.0 cm

bf=12.0 cm 	Ay=192.00 cm2 	Az=192.00 cm2 	Ax=288.00 cm2

ea=6.0 cm 	Iy=13824.00 cm4 	Iz=3456.00 cm4 	Ix=9469.4 cm4

es=6.0 cm 	Wy=1152.00 cm3 	Wz=576.00 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAPRĘŻENIA	NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 8.89/288.00 = 0.31 MPa	f c,0,d = 12.92 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.17/1152.00 = 0.15 MPa	f m,y,d = 14.77 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.29/576.00 = 0.50 MPa	f m,z,d = 15.44 MPa

Tau y,d = 1.5*0.17/288.00 = 0.01 MPa	f v,d = 2.46 MPa

Tau z,d = 1.5*14.70/288.00 = 0.77 MPa

Tau tory,d = 1.08 MPa,  Tau torz,d = 1.35 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współczynniki i parametry dodatkowe

km = 0.70 	kh = 1.05	kmod = 0.80	Ksys = 1.00	kcr = 0.67

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

lef = 1.11 m	Lambda_rel m = 0.30

Sig_cr = 260.94 MPa 	k crit = 1.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	   względem osi Z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f c,0,d)^2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d =   0.04   < 1.00  (6.20)

Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 0.15/(1.00*14.77) = 0.01 < 1.00   (6.33)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.40 < 1.00        (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.96 < 1.00   (6.13-4)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugięcia  (UKŁAD LOKALNY):

u fin,y = 0.0 cm  <  u fin,max,y = L/200.00 = 0.6 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (0.7+0.3*0.8)*3 + (1+0*0.8)*5 + (1+0.8)*4 + (0.6+0*0.8)*9

u fin,z = 0.0 cm  <  u fin,max,z = L/200.00 = 0.6 cm	Zweryfikowano

Decydujący przypadek obciążenia:   (1+0.8)*1 + (1+0.8)*2 + (0.7+0.3*0.8)*3 + (1+0*0.8)*5 + (1+0.8)*4

Przemieszczenia  (UKŁAD GLOBALNY):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

| Opracował: | Branża: | Imię i nazwisko | Uprawnienia budowlane | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor i koordynator projektu | Konstrukcja | mgr inż. MARCIN BARTOŚ | POM/0112/POOK/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| Projektant | Konstrukcja | mgr inż. MACIEJ BURGLIN | POM/0131/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |

Rychnowy, 12.12.2023

INFORMACJA DOTYCZĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ”

| Nazwa zamierzenia budowlanego: | Budowa budynku centrum wsparcia rodziny |
| --- | --- |
| Adres obiektu budowlanego | nr ewid. 10, 2/15, 3, 2/7, 11/3, m. Więcbork |
| Kategoria obiektu budowlanego: | Kategoria XIII |
| Inwestor: | Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork ul. Polna 9, 80-209 Chwaszczyno |

| Opracował: | Branża: | Imię i nazwisko | Uprawnienia budowlane | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor i koordynator projektu | Konstrukcja | mgr inż. MARCIN BARTOŚ | POM/0112/POOK/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| Projektant | Konstrukcja | mgr inż. MACIEJ BURGLIN | POM/0131/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |

Rychnowy, 12.12.2023

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami;

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Nazwa inwestycji: Budowa budynku centrum wsparcia rodziny .

Adres inwestycji: nr ewid. 10, 2/15, 3, 2/7, 11/3, m. Więcbork, Kategoria XIII.

Inwestor: Gmina Więcbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Więcbork

roboty ziemne;

roboty ciesielskie, zbrojarskie i betoniarskie przy wykonywaniu fundamentów;

wykonanie otoku obwodowego instalacji odgromowej;

roboty instalacyjne

roboty murarskie – murowanie podwaliny

montaż płyt warstwowych

obróbka blacharska

montaż stolarki drzwiowej i okiennej;

prace wykończeniowe wewnętrzne – posadzki, roboty malarskie;

zagospodarowanie terenu działki

wykonanie terenu zielonego oraz utwardzeń

wykonanie przyłączy

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Działka nr 91/4 w obecnym stanie nie jest zagospodarowana. Nie znajduje się infrastruktura techniczna. Działka 91/1 w obecnym stanie jest zagospodarowana, znajdują się na niej budynek stolarni, garaż oraz infrastruktura techniczna. Ukształtowanie terenu wokół inwestycji jest stosunkowo płaskie, występują niewielkie nachylenia w części działki. Teren w razie wystąpienia zbyt dużych zmian w wysokościach zostanie zniwelowany, dostosowany do projektowanej inwestycji. Teren porośnięty jest zielenią niską. Nie planuje się wycinki drzew. Brak utwardzeń oraz ogrodzenia.

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

Brak jakichkolwiek elementów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. PRZEWIDUJE SIĘ WYSTĘPOWANIE NASTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH

upadek z wysokości ponad 5m;

uszkodzenie ciała w czasie pracy z użyciem narzędzi i elektronarzędzi;

porażenie prądem elektrycznym.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy przeprowadzić każdorazowo instruktaż stanowiskowy pracowników bezpośrednio wykonujących te prace oraz instruktaż dot. występowania i zapobiegania zagrożeniom pracowników mogących przebywać w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Instruktaż powinien obejmować również zagadnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umożliwiającej szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Przeprowadzany instruktaż powinien zapewniać uczestnikom:

zaznajomienie się z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą,

poznanie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz postępowania 
w sytuacjach awaryjnych, a także umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom.

czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu.

Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem wiadomości i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego powinno być potwierdzone przez pracownika na piśmie oraz odnotowane w aktach osobowych pracownika.

Na stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe, powinno być przeprowadzone szkolenie podstawowe przed rozpoczęciem pracy na tych stanowiskach. Wykaz takich stanowisk pracy określa pracodawca.

Ramowe programy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zwarte są w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkoleniaw dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy.

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty przy usuwaniu eternitu może wykonać tylko wyspecjalizowana firma, posiadająca odpowiednią decyzję wydaną przez starostę.

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Bezwzględnie stosować środki ochrony indywidualnej.

Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, zwłaszcza osób wykonujących roboty w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa. Stanowiska pracy usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m zabezpiecza się balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. W przypadku rusztowań systemowych dopuszcza się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1 m. Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym, wyznaczając strefy niebezpieczne. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Strefa niebezpieczna 
w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m.

Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. Sprzęt do gaszenia pożaru regularnie sprawdza się, konserwuje i uzupełnia, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych powinno odbywać się ręcznie.

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione.

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, należy:

w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu;

likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia wkażdym punkcie skarpy;

sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę wyłączniez zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopui wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych:

w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m;

w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach, stropach, przekryciach otworów i niestabilnych dekowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyłącznie po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów. Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopua wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m.

Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, należy oddzielić umieszczoną nad stołem siatkąo wysokości 1 m i ooczkach nie większych niż 20 mm. Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i być przytwierdzone do podłoża. Miejsca pracy przy stołach zbrojarskich i stanowiskach obsługi maszyn powinny być wyposażone w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiałów o właściwościach termoizolacyjnych.

Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i podłużnym. Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia powinny być składowane oddzielnie, na wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach. Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione.

Zabronione jest:

podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu wyższym niż 0,5 m ponad miejscem ułożenia;

chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy;

rzucanie elementów zbrojenia.

Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami powinny być ogrodzone. W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników.Na wydzielonym terenie jw. jest zabronione:

przebywanie osoby wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali;

przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali;

organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk.

Wprowadzanie do prościarki pręta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej uruchomieniem. W czasie cięcia prętów zbrojeniowych nożycami ręcznymi pręt cięty należy oprzeć obustronnie na kozłach lub na stole zbrojarskim. Cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi jest zabronione. W czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzenia tnącego jest zabronione.

Pręty o średnicy większej niż 20 mm należy odginać wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych. Zakładanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu stali na mechanicznej giętarce jest dopuszczalne wyłącznie przy unieruchomionej tarczy giętarki.

Do montażu zbrojenia na stanowisku pracy położonym na wysokości stosuje się przepisy bhp dot. robót na wysokości.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy przygotowywaćw wydzielonych naczyniachiw wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środków chemicznych powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne. Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania. Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m jest zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające pojazd przed stoczeniem się. W czasie podgrzewania lub naparzania materiałów należy zabezpieczyć pracowników przed oparzeniem. Zawory przewodów pary należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych dla obsługi urządzeń.

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic, jest zabronione. Zabronione jest również prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s lub przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają wymaganego przepisami odrębnymi oświetlenia.

Przed podniesieniem elementu konstrukcji należy przewidzieć bezpieczny sposób naprowadzenia elementu na miejsce wbudowania, stabilizacji elementu, uwolnienia elementu z haków zawiesia oraz podnoszenia elementu, po wyposażeniu w bezpieczne dojścia i pomosty montażowe, jeżeli wykonanie czynności nie jest możliwe bezpośrednioz poziomu terenu lub stropu. W czasie zakładania stężeń montażowych, odczepiania elementów z zawiesi należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne.

W czasie podnoszenia elementów prefabrykowanych należy stosować zawiesia odpowiednie do rodzaju elementu, podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego udźwigu, stosować liny kierunkowe, kontrolować prawidłowość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5 m.

W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. Podanie sygnału do podnoszenia elementu może nastąpić po usunięciu osób ze strefy niebezpiecznej.

Cieśle powinni być wyposażeni w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nieutrudniające swobody ruchu. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3 m. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3 m. Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby.

Roboty budowlane, związane z impregnacją drewna lub innych materiałów, mogą wykonywać osoby zapoznane z występującymi zagrożeniami i instrukcją producenta dotyczącą posługiwania się stosowanymi środkami impregnacyjnymi. Osób, u których występują objawy uczulenia na środki chemiczne, nie należy zatrudniać przy robotach impregnacyjnych.

W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

używanie otwartego ognia;

palenie tytoniu;

spożywanie posiłków.

Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na posiłki osobom wykonującym roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą i korzystanie ze środków higieny osobistej. Miejsca 
i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji należy zaopatrzyć w sprzęt do gaszenia pożarów, dostosowany do rodzaju używanego środka impregnacyjnego oraz ogrodzić i zaopatrzyć w odpowiednie tablice ostrzegawcze. W pomieszczeniach zamkniętych, w których są wykonywane roboty impregnacyjne, należy zainstalować wentylację mechaniczną. Miejsca, 
w których wykonywane są roboty impregnacyjne, należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowiska środkami impregnacyjnymi.

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczającej 4 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. Wewnętrzne roboty malarskie z zastosowaniem składników wydzielających szkodliwe dla zdrowia substancje lotne należy wykonywać przy zapewnieniu intensywnej wentylacji pomieszczeń, uwzględniającej właściwości fizykochemiczne materiałów. W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w pomieszczeniach należy zapewnić odpowiednią wentylację. W pomieszczeniach, w których są prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie niemogące powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową 
z elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Elementy rusztowań, innych niż wyżej wymienione, powinny być montowane zgodnie z projektem indywidualnym. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności:

użytkownika rusztowania;

przeznaczenie rusztowania;

wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;

datę przekazania rusztowania do użytkowania;

oporność uziomu;

terminy kolejnych przeglądów rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca:

wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów;

posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń;

zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy;

zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku;

posiadać poręcz ochronną;

posiadać piony komunikacyjne.

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m.

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. Rusztowania takie powinny dodatkowo posiadać co najmniej:

zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania;

zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla pieszych, powinny posiadać dodatkowo daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad.

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. W innych przypadkach odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane.

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione:

jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność;

w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi;

w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją producenta. Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zakres czynności objętych sprawdzeniem określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem.

W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą ręcznego urządzenia. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu. Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane oświadczamy, iż niniejszy projekt techniczny:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Mroczy

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: dz. nr 1400, m. Mrocza, obręb Mrocza

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Opracował: | Branża: | Imię i nazwisko | Uprawnienia budowlane | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor i koordynator projektu | Konstrukcja | mgr inż. MARCIN BARTOŚ | POM/0112/POOK/13 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |
| Projektant | Konstrukcja | mgr inż. MACIEJ BURGLIN | POM/0131/POOK/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |  |

Rychnowy, 12.12.2023